Association Savoir-sans-frontières

HYPERLINK "http://www.savoir-sans-frontieres.com"

MECAVOL

Jean-Pierre-Petit

Traduit par :

Couverture :

qu'entendent-ils exactement par "pompes" ?

________________________________________________________________________

Page 1

LE VOL PLANE'

________________________________________________________________________

la propulsion par fusée, c'est quand même compliqué, polluant et tout. En attendant que j'aie un autre système de motorisation comment pourrai-je tenir en l'air ?

________________________________________________________________________

pourquoi pas en utilisant la force de gravité

________________________________________________________________________

la force de gravité ? Mais ça n'est pas un MOTEUR ? Quand je jette un caillou, il tombe, c'est tout. On ne peut pas appelé ça voler.

________________________________________________________________________

tu n'est pas obligé de tomber comme une pierre. En PLANANT tu peux descendre en prenant ton temps

________________________________________________________________________

qu'entends-tu par PLANER ?

________________________________________________________________________

trajectoire                F : FORCE AERODYNAMIQUE                       P: POIDS

V: VITESSE                              Vh : VITESSE HORIZONTALE

Vz : VITESSE VERTICALE ( taux de chute )

________________________________________________________________________

avec des AILES on peut, si on se déplace à une vitesse V, créer une FORCE AERODYNAMIQUE F proportionnelle au carré V² de cette vitesse.

________________________________________________________________________

Page 2

si je comprends bien ton dessin, le poids P est directement opposé à la force F. Mais par quel miracle en est-il ainsi ?

________________________________________________________________________

réfléchis : le dessin correspond à un VOL STABILISE', à une vitesse V constante, correspondant à un ANGLE DE DESCENTE α.

Le mouvement de ton PLANEUR (*) s'accompagne d'une force de TRAÎNEE qui équilibre la composante propulsive du POIDS.

________________________________________________________________________

portance                             vitesse                                traînée

T varie comme le carré V² de la vitesse

________________________________________________________________________

en somme c'est le poids qui fait avancer. C'est proprement miraculeux.

________________________________________________________________________

Tirésias, je sais que vous n'avez jamais fait de ski. Mais c'est exactement pareil. C'est la projection du vecteur poids du skieur sur sa PENTE qui le fait avancer. En descente équilibrée, à vitesse constante, cette force motrice est équilibrée par la force de FROTTEMENT des skis sur la neige, qui croît avec la vitesse V

________________________________________________________________________

(*) que les anglo-saxons appellent GLIDER ou "glisseur"

________________________________________________________________________

Page 3

mais, Léon, vous n'avez pas fait de ski non plus ?

________________________________________________________________________

regarde, Anselme, on va fabriquer une machine volante très simple avec du papier, du ruban adhésif, des spaghettis et une pince à linge.

________________________________________________________________________

et une bobine de fil

________________________________________________________________________

ruban adhésif                                spaghetti                                bord d'attaque

ligatures                                        quille                                    transversale

________________________________________________________________________

des trucs de bonnes femmes....

________________________________________________________________________

forme en plan

________________________________________________________________________

on crée cette charpente avec des spaghettis assemblés à l'aide de ruban adhésif et de ligatures de fil

________________________________________________________________________

Page 4

plis            papier

papier             ruban adhésif                spaghetti en coupe

________________________________________________________________________

assemblage de la "voilure" sur la charpente tubulaire

________________________________________________________________________

transversale                  pince à linge

quille                   ruban adhésif                         papier

________________________________________________________________________

ça vole !

________________________________________________________________________

tu règles le CENTRAGE en avançant ou en reculant la pince à linge.

________________________________________________________________________

Page 5

DELTAPLANE

J'ai remplacé les spaghettis par des tubes d'alliage léger et j'ai rajouté des câbles

________________________________________________________________________

puisque ce truc vole, il n'y a qu'à remplacer la pince à linge. J'ai fabriqué une structure tubulaire avec un TRAPEZE que je tiendrai à deux mains. Comme ça je pourrai déplacer le lest, c'est à dire mon propre poids, vers l'avant, l'arrière, à droite ou à gauche, à volonté

________________________________________________________________________

est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux.... attendre que Sophie donne son avis ?

________________________________________________________________________

mon Dieu, il est bien capable de s'accrocher sous ce bazar infernal

________________________________________________________________________

pauvre garçon....

________________________________________________________________________

Page 6

où est le problème. C'est comme avec les spaghettis et la pince à linge

________________________________________________________________________

sauf que la pince à linge, c'est moi

________________________________________________________________________

Je m'accroche à la quille avec ce mousqueton

________________________________________________________________________

J'ai prévu des roulettes pour l'atterrissage

________________________________________________________________________

bon...cette pente a l'air sympathique, il n'y a plus qu'à y aller

________________________________________________________________________

BANZAÏ !

________________________________________________________________________

Page 7

ça marche !!!

________________________________________________________________________

pour virer, je déporte mon poids sur le coté

________________________________________________________________________

En ligne droite: taux de chute 2,5 m/sec. En virage, fort dérapage intérieur et 3,5 m/sec de vitesse de chute.

________________________________________________________________________

finesse 3. Juste en dessus du fer à repasser.

________________________________________________________________________

Page 8

AUTOSTABILITE'

poids en avant. Je prends de la vitesse. On va voir ce que cette machine a dans le ventre !

________________________________________________________________________

Houla !

________________________________________________________________________

BON SANG ! Je prends de la vitesse et impossible de redresser !

________________________________________________________________________

je met tout le poids en arrière, bras tendus, et ça ne redresse pas !!

________________________________________________________________________

il s'en est fallu d'un cheveu !

________________________________________________________________________

Page 9

cabrer pour perdre de la vitesse

________________________________________________________________________

Sophie. Pourquoi est-ce que la machine ne voulait plus se redresser ?!

________________________________________________________________________

Anselme, rappelle-toi la première partie de cet album: la PORTANCE ne se crée qu'au prix d'une tendance à piquer qu'il faut équilibrer d'une façon où d'une autre. Dans ton AILE DELTA, tu est attaché au milieu de ta quille. Mais la force résultante des forces aérodynamiques se situe à 40% (*) donc c'est ton poids P qui, situé en arrière, empêche ton aile de piquer

________________________________________________________________________

l'aile tend à basculer vers l'avant

________________________________________________________________________

J'ai bien cru que j'y passais

________________________________________________________________________

le déport du poids P sur l'arrière crée un couple de rappel qui s'oppose au couple piqueur d'origine aérodynamique

________________________________________________________________________

(*) Dans une aile DROITE la force aérodynamique F s'exerce à 25%du profil

FOYER

________________________________________________________________________

Page 10

mais pourquoi est-ce que ma machine refusait de redresser ?

________________________________________________________________________

Foyer                          Couple de Rappel                            Poids

________________________________________________________________________

réfléchis, le couple de rappel dû au déport de ton poids c'est P x L . Il équilibre le couple piqueur C qui, comme tous les éléments aérodynamiques: PORTANCE, TRAINEE, dont la somme constitue la FORCE AERODYNAMIQUE F (*) qui s'exerce au FOYER de l'aile, varient comme le carré V² de la vitesse. Avec ton Deltaplane, si tu piques et que tu accrois ta vitesse, tu donneras au couple piqueur C, qui varie lui aussi comme V², une valeur que tu ne pourras plus contrer avec ton COUPLE CABREUR P x L (**)

________________________________________________________________________

il s'en est fallu d'un cheveu qu'Anselme sorte de son DOMAINE DE VOL et que sa machine devienne IMPILOTABLE !

________________________________________________________________________

mais c'est une chose terrible ! Quelle est la solution ?

________________________________________________________________________

(*) Dans les manuels on appelle celle-ci RESULTANTE DES FORCES AERODYNAMIQUE qui on désigne par R

(**) La méconnaissance de ce phénomène fait la cause de nombreux accidents mortels dans les années 70.

________________________________________________________________________

Page 11

à un problème aérodynamique il faut trouver une solution de nature aérodynamique. C'est ce que Sophie avait suggéré à Anselme dans la première partie de l'ouvrage avec l'EMPENNAGE

________________________________________________________________________

un empennage horizontal à portance légèrement négative équilibre aisément le couple piqueur de l'aile du fait du large bras levier que constitue le fuselage

________________________________________________________________________

ce système est par ailleurs AUTOSTABLE. Si la vitesse s'accroît l'appareil tends à basculer vers l'avant, du fait de l'augmentation du couple piqueur C, qui varie comme V². Mais ceci est aussitôt compensé par l'accroissement de la DEPORTANCE f

________________________________________________________________________

alors, je n'ai qu'a mettre un empennage à mon deltaplane ?

________________________________________________________________________

tu pourrais effectivement faire comme ça. Mais il y a plus simple pour assurer ta sécurité

________________________________________________________________________

Page 12

toile                                 "FLOATING"                             aile en piqué et en survitesse

________________________________________________________________________

ces dispositifs appelés "FLOATINGS" ne touchent pas la voile en vol normal mais en cas de survitesse et de mise en piqué dangereuses ils maintiennent relevée la partie arrière de la voilure et imposent le redressement automatique (*).

________________________________________________________________________

Pour les appareils à ailes delta rigides on les rend autostable (vol avec couple piqueur nul ) en "incorporant l'empennage à la voilure en donnant à son profil une forme en "S".

________________________________________________________________________

Appareil à géométrie variable

COUPLE NUL

section en "S" du profil d'aile du Concorde

________________________________________________________________________

Page 13

une classique fléchette en papier vole comme un deltaplane. Le centre de gravité est évidemment au milieu, tandis que le FOYER est à 40% de la CORDE , du profil.

Le couple de rappel dû au poids compense le couple piqueur lié à la portance. En piqué prononcé elle ne redresse pas .

On peut passer à un profil autostable en pliant légèrement le nez et en relevant ( tout aussi légèrement) l'arrière. On donne alors à la fléchette un profil en S, qui lui permet entre autre de voler plus lentement.

La direction.

________________________________________________________________________

virage à taux de chute inchangé ( 2,5 m/s )

________________________________________________________________________

virage dérapé, taux de chute 3,5 m/s

________________________________________________________________________

mais ta machine garde un gros défaut. Pour virer, il te faut mettre ton poids vers l'intérieur du virage, et celle ci subit un fort DERAPAGE INTERIEUR. Le TAUX DE CHUTE passe à 3,5 m/s

________________________________________________________________________

(*) ces dispositifs simples se révélèrent immédiatement très efficaces.

________________________________________________________________________

Page 14

COMMENT LES OISEAUX FONT-ILS POUR TOURNER ?

________________________________________________________________________

On pourrait mettre un empennage vertical, avec une gouverne, mobile. Mais les oiseaux et les chauves souris n'en ont pas. Et pourtant tous arrivent à virer très sec. Comment font-ils ?

________________________________________________________________________

le ptérodactyle, la chauve-sourie, le vautour et le moineau n'ont pas besoin d'empennage vertical pour se mettre en virage

________________________________________________________________________

Page 15

En étendent une aile et en repliant l'autre il y a deux effets: les surfaces des ailes sont modifiées. L'aile qui est en extension voit son bord de fuite s'abaisser. Phénomène inverse pour l'aile qu'on replie

________________________________________________________________________

Ptérodactyle vu de l'arrière volant en ligne droite

________________________________________________________________________

personne à droite, je vire

________________________________________________________________________

Sécurité

________________________________________________________________________

Très joli, mais comment faire pour étendre une aile en repliant l'autre, même légèrement ?

________________________________________________________________________

bord d'attaque                           transversale                                  quille

________________________________________________________________________

tu n'as que à désolidariser la quille et la transversale

________________________________________________________________________

Page 16

VUE DE DESSUS                  ferrure de nez

transversale articulée                 quille

________________________________________________________________________

VUE DE DESSOUS                     articulation de la transversale

biellette                                   pilote attaché sur la quille

________________________________________________________________________

VIRAGE             poids                  bord de fuite relevé                  bord de fuite abaissé

VUE DE DESSOUS

________________________________________________________________________

VIRAGE            poids                  bord de fuite abaissé                bord de fuite relevé

VUE DE DESSOUS

________________________________________________________________________

VIRAGE À DROITE

________________________________________________________________________

Ce système dit "de la transversale flottante", très astucieux, permet au pilote, en déportant son poids, de désaxer la quille par rapport à l'articulation M des deux demi'-transversales A et B, d'égales longueurs. Des déplacements de quelques centimètres permettent d'opérer des virages serrés.

La direction.

________________________________________________________________________

Page 17

si je veux concevoir un PLANEUR performant, il me faut éliminer tout ce qui est une source de perte d'énergie. Donc la TURBULENCE au premier chef. Si mon planeur laisse derrière lui des masses d'air mises en mouvement par son passage, c'est de l'énergie gaspillée.

________________________________________________________________________

tous ces câbles sont la source d'une TRAINEE importante : à éliminer. Le pilote : à l'intérieur de la structure. Des parois lisses, sans aspérités. Il faut tout revoir.

________________________________________________________________________

ça c'est pas mal. Mais comment piloter cette machine ?

________________________________________________________________________

Je peux ma déplacer d'avant en arrière dans la cabine pour cabrer ou piquer. J'ai mis des fenêtres sur chaque coté, et en sortant la main ça permet de tourner. Mais c'est peu efficace et ça crée de la turbulence, ce que je veux précisément éviter à tout prix.

________________________________________________________________________

Page 18

Je sors la main pour tourner à gauche. Hum, pas très efficace !

________________________________________________________________________

Incidemment....

________________________________________________________________________

Tiens, un truc intéressant. Quand je mets la main comme cela, comme une sorte d'aile et que je change L'INCIDENCE α , la force change proportionnellement à celle-ci.

Je vais bricoler un empennage horizontal à incidence α variable à volonté

________________________________________________________________________

cabrer

________________________________________________________________________

incidence α négative                                     axe

________________________________________________________________________

piquer

________________________________________________________________________

incidence α positive

________________________________________________________________________

génial !

________________________________________________________________________

grâce à cette TRINGLERIE, Anselme peut manoeuvrer à distance le plan horizontal de sa machine volante grâce à un MANCHE A BALAI

________________________________________________________________________

Page 19

Formidable ! Je peux piquer ou cabrer à volonté en agissant sur le MANCHE. Ainsi je peux rapidement contrôler l'ASSIETTE de mon planeur.

________________________________________________________________________

descente normale manche "au neutre". L'empennage est légèrement déporteur (*)

________________________________________________________________________

Anselme pique en poussant sur le manche: l'horizon "monte" et la vitesse croît.

________________________________________________________________________

Anselme cabre en tirant sur le manche. L'horizon "descend" et la vitesse diminue.

________________________________________________________________________

(*) Pour équilibrer le couple piqueur de l'aile

________________________________________________________________________

Je n'ai qu'à me servir du capot de mon planeur pour contrôler son ASSIETTE. Si l'horizon monte c'est que je tends à piquer. Si l'horizon descend, c'est que je tends à cabrer. La vitesse du planeur réagit en conséquence. Assiette à piquer = elle augmente. Assiette à cabrer = elle diminue.

________________________________________________________________________

ce REPERE CAPOT est une indication des plus utiles

________________________________________________________________________

Plus un planeur va vite et plus le bruit dû au frottement de l'aile devient audible, s'intensifie. Quand les instruments de mesure de vitesse n'avaient pas encore été inventés, les pilotes de planeur se reconnaissaient parce que leurs oreilles s'allongeaient, par effet d'adaptation.

________________________________________________________________________

Page 20

VOLETS DE COURBURE

________________________________________________________________________

Bon, pour le contrôle en TANGAGE, ça va. Mais en virage c'est pas ça du tout. En attendant je vais observer les oiseaux, comment ils volent.

________________________________________________________________________

Au moment de leur atterrissage ils courbent leurs ailes en agissant sur les plumes à l'aide de muscles.

________________________________________________________________________

voilà !

________________________________________________________________________

En accroissant la courbure de mon PROFIL D'AILE celle ci procure une force aérodynamique plus grande pour une même vitesse V. Réciproquement, en configurant leurs ailes de cette façon les oiseaux peuvent se PRESENTER à plus faible vitesse.

________________________________________________________________________

Je ne peux pas plier ces ailes, par contre je peux rendre la partie arrière articulée.

________________________________________________________________________

des ailes.....articulées !?!

________________________________________________________________________

Page 21

venez voir. Anselme a remplacé les plumes des ailes par un montage comportant une partie articulée !

________________________________________________________________________

ce sont des filets d'air

________________________________________________________________________

Pour l'atterrissage, la PRISE DE TERRAIN c'est déjà beaucoup moins casse-gueule

________________________________________________________________________

Mais pourquoi ne pas généraliser ce système d'articulation en en dotant mon empannage horizontal ?

________________________________________________________________________

aussitôt dit

aussitôt fait

________________________________________________________________________

Page 22

GOUVERNES

________________________________________________________________________

En somme, ça marche comme un GOUVERNAIL de bateau, sauf qu'au lieu de gouverner droite-gauche on gouvernera "haut-bas"

________________________________________________________________________

mais la voilà la solution ! Je suis en train de m'embêter à essayer de tourner en sortant soit la main droite, soit la main gauche. Je n'ai qu'à doter mon planeur d'une GOUVERNE DE DIRECTION !

________________________________________________________________________

GOUVERNE DE PROFONDEUR

GOUVERNE DE DIRECTION

câbles

________________________________________________________________________

que je commanderai depuis mon POSTE DE PILOTAGE, avec mes pieds, en reliant mon gouvernail de direction à un PALONNIER par des câbles.

________________________________________________________________________

virer à droite                     pied droit

________________________________________________________________________

virer à gauche                    pied gauche

________________________________________________________________________

Page 23

alors, comment se porte mon homme volant préféré ?

________________________________________________________________________

à merveille, Sophie. LA MECANIQUE DU VOL n'a plus de secrets pour moi. Il suffit de mettre des gouvernes aux bons endroits pour monter, descendre, tourner à droite ou à gauche.

________________________________________________________________________

J'ai même construit un planeur biplace et si tu veux, je t'emmène.

________________________________________________________________________

Voilà, on décolle dans la pente. Avec ce manche à balai je peux monter ou descendre à volonté et, normalement, grâce au palonnier.

________________________________________________________________________

Fichtre, je mets du pied à fond et je ne tourne pas ! Le planeur part en crabe, c'est tout !?!

________________________________________________________________________

m'enfin !

________________________________________________________________________

Page 24

réfléchis: Avec ton gouvernail tu as simplement mis ton fuselage de travers. Et comme il n'a aucune prise au vent, ON AVANCE EN CRABE, c'est tout.....

________________________________________________________________________

comprends pas....

________________________________________________________________________

essayez de diriger un bateau à fond plat avec un simple gouvernail: ça ne marche pas

________________________________________________________________________

Je pousse sur la barre

________________________________________________________________________

et.....rien !?

________________________________________________________________________

je ne fais que DERAPER sur l'eau, à plat et de travers. Il me faudrait une DERIVE, une QUILLE.

________________________________________________________________________

Faudrait-il donner au fuselage du planeur la forme d'une coque de bateau pour qu'il accepte enfin de tourner ?!?

________________________________________________________________________

oui, c'est une solution, mais il y a plus simple

________________________________________________________________________

Houlà ! Il y a une forte TURBULENCE, une bouffée d'air ascendant qui soulève notre aile gauche !

________________________________________________________________________

et alors ?

________________________________________________________________________

Page 25

ça nous fait tourner à droite. On tourne, alors que le palonnier est au neutre ?

________________________________________________________________________

c'est ton empennage vertical qui te fait tourner

________________________________________________________________________

je ne comprends pas, puisqu'il est dans le plan de symétrie de l'appareil.

________________________________________________________________________

tout ceci mérite explication. Mais commence par tirer légèrement sur le manche pour l'empêcher de piquer du nez !

________________________________________________________________________

L'INCLINAISON

Imagine que ton planeur n'ait pas de plan vertical. Une bouffée d'air ascendant soulève l'aile gauche. Ton planeur va partir en DERAPAGE INTERIEUR mais sans MOUVEMENT DE LACET. Par contre, si tu mets un empennage vertical, l'EFFET DE GIROUETTE tendra à aligner le fuselage dans la direction de la vitesse:

________________________________________________________________________

perturbation

PLANEUR SANS EMPENNAGE VERTICAL

perturbation

________________________________________________________________________

dérapage interieur                          effet girouette                             mouvement de LACET

________________________________________________________________________

PLANEUR AVEC EMPENNAGE VERTICAL

perturbation

________________________________________________________________________

Page 26

AILERONS

si l'INCLINAISON est ce qui fait virer le planeur, alors je peux la provoquer en changeant la courbure du profil à l'aile de volets: des AILERONS, braqués de manière différentielle.

________________________________________________________________________

aileron

________________________________________________________________________

Portance, aileron non braqué

Portance accrue, braquage positif

Déportance, braquage négatif

________________________________________________________________________

je me suis debrouillé pour commander ces ailerons avec le manche, en l'inclinant sur la droite ou sur la gauche.

________________________________________________________________________

Bon, je vais pouvoir incliner mon aile en manœuvrant ces ailerons à l'aide du manche. Puis, par effet de girouette, mon plan vertical va enclencher le virage, et je tirerai un peu sur le manche pour conserver mon ASSIETTE pour empêcher mon planeur de s'enfoncer, de piquer du nez.

________________________________________________________________________

tant qu'à faire, mets un peu de pied pour amorcer le virage, ça aidera

________________________________________________________________________

Page 27

et hop ! ça marche. Virage enclenché

________________________________________________________________________

Force Centrifuge

________________________________________________________________________

et tu vois, après, ton planeur vire presque tout seul. Tu te sers juste de tes commandes pour équilibrer ton virage

________________________________________________________________________

si le virage est bien équilibré, le planeur doit glisser comme une bille qui cheminerait le long d'une gouttière enroulée en spirale, ou comme une luge qui filerait sur de la glace sans déraper, ni à droite, ni à gauche.

________________________________________________________________________

mais comment savoir si on est en dérapage extérieur ou en dérapage intérieur vis à vis de quelque chose qu'on ne voit pas: de l'air ?

________________________________________________________________________

Page 28

CONTROLE DU VIRAGE

le premier instrument, c'est le CORPS, qui perçoit très bien le mouvement de DERAPAGE

________________________________________________________________________

dérapage intérieur

dérapage extérieur

________________________________________________________________________

en fait c'est beaucoup plus léger et il faut une certaine habitude pour PILOTER AUX FESSES

________________________________________________________________________

Premier instrument : LA BILLE

________________________________________________________________________

Il s'agit d'un tube en verre courbé, empli d'huile, à l'intérieur duquel on place une bille.

________________________________________________________________________

dérapage intérieur                      dérapage extérieur

________________________________________________________________________

la bille glisse dans le sens où s'effectue le DERAPAGE

________________________________________________________________________

Force Centrifuge                         VIRAGE EQUILIBRE'

________________________________________________________________________

Force centrifuge excessive                         desserrer virage ( pied extérieur au virage)

________________________________________________________________________

insuffisante                       resserrer virage (pied intérieur au virage)

________________________________________________________________________

Page 29

PETITE DIGRESSION CONCERNANT LES AILES DELTA ( voir page 16)

________________________________________________________________________

transversale flottante

________________________________________________________________________

mais comment contrôle-t-il son virage ? Est-ce qu'il a une......bille ?

________________________________________________________________________

le pilote de delta déporte son poids pour enclencher son virage

________________________________________________________________________

une fois le virage enclenché, l'inclinaison joue son rôle. Elle se maintient parce que l'aile extérieure se déplace un peu plus vite.

________________________________________________________________________

le pilote de delta n'a pas besoin de bille PUISQUE LA BILLE.....C'EST LUI !... Le virage s'accentue jusqu'à ce que la force centrifuge mette le corps du pilote dans le plan de symétrie de la machine où le système de transversale flottante le maintient automatiquement.

________________________________________________________________________

FORCE CENTRIFUGE

La force centrifuge équilibre la composante radiale de la force aérodynamique

________________________________________________________________________

Page 30

LE FIL DE LAINE

c'est très bien, cette bille, mais ça présente un inconvénient. Comme tu as tout le temps l'oeil dessus, tu ne regardes plus où tu vas !!

________________________________________________________________________

ça ne va pas, non !?

________________________________________________________________________

ce fil de laine, collé sur la verrière remplira la même fonction

________________________________________________________________________

comment ça marche ?

________________________________________________________________________

dérapage intérieur                  resserrer le virage                  pied intérieur

________________________________________________________________________

dérapage extérieur                 desserrer le virage                 pied extérieur

________________________________________________________________________

MOYEN MNEMOTECHNIQUE

si on assimile le fil à une "flèche" celle-ci indique le pied sur lequel il faut pousser

________________________________________________________________________

Page 31

CONJUGUER LES COMMANDES

quand on engage un virage, qu'on se remet en ligne droite, qu'on resserre ou qu'on desserre un virage, il faut agir simultanément sur le pied et sur le manche.

________________________________________________________________________

* manche à gauche, pied à gauche

* manche à droite, pied à droite

________________________________________________________________________

cela s'appelle conjuguer les commandes

________________________________________________________________________

grâce à ces commandes le planeur m'obéit maintenant au doigt et à l'oeil

________________________________________________________________________

je pousse sur le manche je prends de la vitesse

________________________________________________________________________

Page 32

DECROCHAGE

je tire sur le manche pour cabrer l'appareil

________________________________________________________________________

je pars à l'assaut des nuages

________________________________________________________________________

Sophie, nous tombons comme un caillou !!

________________________________________________________________________

et je n'ai touché à rien, qu'est ce qui se passe !

________________________________________________________________________

mon chéri, tu viens de faire un superbe décrochage

________________________________________________________________________

j'ai fait QUOI ?

________________________________________________________________________

j'explique. Ceci est le dessin de l'écoulement de l'air autour de ton aile dans des conditions normales

________________________________________________________________________

résultante des forces aérodynamiques

________________________________________________________________________

normales.....comment ?

________________________________________________________________________

quand l'INCIDENCE sous laquelle l'aile est attaquée par le flux d'air incident à vitesse V reste modérée, disons 6 à 15°

________________________________________________________________________

Page 33

- En A, une configuration de vol normale.

- En B, vol aux grands angles. La force aérodynamique se projette toujours sur la direction de la vitesse V en donnant une traînée T, mais le basculement vers l'avant de cette force F fait qu'elle se projette vers l'avant du plan de l'aile.

- en C l'air ne parvient plus à contourner la partie antérieure du profil de l'aile. Sous l'effet de la force centrifuge l'écoulement DECROCHE. La portance s'effondre. Le planeur "salue", pique du nez.

________________________________________________________________________

après une ABATTEE le planeur reprend naturellement de la vitesse. L'écoulement se RECOLLE sur le profil. La portance réapparaît brutalement, du fait du gain de vitesse V. Quand le pilote sent que son planeur décroche, s'enfonce il peut accélérer ce retour à une configuration normale en piquant légèrement, en poussant sur le manche, en RENDANT LA MAIN.

La direction.

________________________________________________________________________

ça t'es déjà arrivé de décrocher, toi ?

________________________________________________________________________

ouaip ! Au dessus ses Andes j'ai été pris dans une bouffée d'air ascendant, qui à provoqué un DECROCHAGE DYNAMIQUE

________________________________________________________________________

Page 34

AUTOROTATION

Je spiralais tranquille, cherchant un truc sympa à bouffer, une carcasse. Quand tout d'un coup, je te raconte pas !!

________________________________________________________________________

tu as décroché parce que le VENT RELATIF a changé, que ça a accru l'angle d'incidence ?

________________________________________________________________________

ouaip. Mais comme l'aile intérieure au virage est plus lente, c'est elle qui à décroché. Alors tout a basculé, ça tournait, malheur de moi !

________________________________________________________________________

VENT RELATIF               l'aile intérieure est décroché

________________________________________________________________________

l'aile extérieure marche aux grands angles. La force F tire cette aile et entretient cette AUTOROTATION.

________________________________________________________________________

il faut que je fasse quelque chose, mais quoi ?

________________________________________________________________________

tirer sur le manche ? surtout pas !

________________________________________________________________________

on perd cent mètres par tour !

________________________________________________________________________

Page 35

contrer aussitôt à fond au pied et piquer pour reprendre de la vitesse

________________________________________________________________________

trop incliné    trop lent

________________________________________________________________________

début de l'autorotation

________________________________________________________________________

pied droit à fond, je pousse sur le manche

________________________________________________________________________

sans réagir

________________________________________________________________________

je tire pour effectuer ma RESSOURCE

________________________________________________________________________

sortie d'autorotation

________________________________________________________________________

j'aimerai pas un jour partir en autorotation

________________________________________________________________________

Page 36

PARAPENTE : QUAND LA VOILE PEUT DEVENIR UN LINCEUL

________________________________________________________________________

le parapente est une extrapolation du PARACHUTE À CAISSONS qui a remplacé l'antique parachute hémisphérique (*) qui n'est plus aujourd'hui utilisé que comme parachute de secours.

________________________________________________________________________

le port du parachute est obligatoire sur les planeurs.

collision de planeurs.        ouf!     ouf!

________________________________________________________________________

C'est le centrage médian du pilote qui équilibre le couple piqueur de l'aile. Le gonflement du profil est assuré grâce à la surpression à la partie anterieure de l'aile, fait d'un tissu à maille larges.

________________________________________________________________________

(*) Descend verticalement à 6m/s.

Vitesse de descente des parachutes à caissons : 2,5 m/s

________________________________________________________________________

Page 37

(Grand Angles)                    (configuration décroché)

________________________________________________________________________

On sait que quand l'incidence (la direction du VENT RELATIF) croît, la force aérodynamique agissant au FOYER de l'aile, à 25% de sa CORDE bascule progressivement vers l'avant. L'écoulement finit par DECROCHER. La force diminue mais RESTE DIRIGEE VERS L'AVANT DU PROFIL.

________________________________________________________________________

LE DECOLLAGE EN PARAPENTE

L'aile passe progressivement de la configuration D à la configuration A.

________________________________________________________________________

léger vent de face

________________________________________________________________________

En D l'écoulement est DECROCHE' mais la force aérodynamique fait monter l'aile au dessus du pilote, lequel observe cette ascension et la contrôle avec les suspentes. Quand l'aile est au-dessus de lui il entrave sa course et quitte le sol quand l'écoulement est en configuration A.

La direction.

________________________________________________________________________

Page 38

commande de frein               une commande de frein

________________________________________________________________________

le pilote du parapente joue sur la traînée des parties droite et gauche de son aile, dont les bords de fuite sont reliés à des câbles de commande appelés FREINS

________________________________________________________________________

Ici le pilote tire sur son frein droit. Il accroît la TRAINEE de la partie droite de sa voile. Ceci entraîne une mise en virage très efficace. Les parapentes volent lentement en adoptant aisément des rayons de virage très faibles. La partie extérieure de l'aile, plus rapide, se soulève ( ROULIS INDUIT ).

________________________________________________________________________

centre de rotation

________________________________________________________________________

Page 39 A

En tirant sur les deux freins à la fois il pourra ralentir son aile jusqu'à sa VITESSE DE DECROCHAGE. C'est une manoeuvre qu'il fera juste avant de retrouver le contact avec le sol à l'ATTERRISSAGE, pour annuler sa vitesse.

________________________________________________________________________

succion sur le bord d'attaque

________________________________________________________________________

Mais en dehors de cela, cette manoeuvre est TRÈS DANGEREUSE. Elle peut en outre survenir sous l'effet d'une violente RAFALE ASCENDENTE provoquant un DECROCHAGE DYNAMIQUE

________________________________________________________________________

Décrochage dynamique lors d'un vol dans une ATMOSPHERE TURBULENTE en milieu de journée.

________________________________________________________________________

Page 39 B

pilote en début de chute libre

________________________________________________________________________

l'aile bascule très sèchement vers l'avant.

________________________________________________________________________

le basculement de la force aérodynamique vers l'avant du profil propulse l'aile, à inertie quasi-nulle, vers l'avant, très vite.

________________________________________________________________________

Si le pilote ne contrarie pas ce mouvement (*) en freinant immédiatement sa voile, celle-ci passe sous lui.

________________________________________________________________________

IL TOMBE DEDANS ET SE TUE

(*) Le débutant, non averti, a au contraire tendance à .... tout lâcher !

________________________________________________________________________

Page 40

Si l'incident se produit près du sol et si le parapentiste a la chance de ne pas se retrouver dans sa voile, une ressource très violente pourra lui faire reprendre très violemment contact avec le sol.

________________________________________________________________________

chevilles, genoux explosés, vertèbres brisées

________________________________________________________________________

Dans les sports aériens un compromis doit être négocié entre PERFORMANCE et SECURITE'. Un profil plat permet des vitesses plus élevées, ce qu'on recherchera pour aller d'une ascendance à une autre. Mais plus le profil est plat...plus le décrochage est brutal. Les concepteurs cherchent également à accroître la FINESSE (*) (dont il sera question plus loin) et pour ce faire accroissent l'ALLONGEMENT des parapentes, les rendant vulnérables au REPLIS DE VOILURE dans des TURBULENCES, qui se traduisent par une perte d'altitude de 50 m minimum avant REOUVERTURE.

________________________________________________________________________

parachute à caissons                              parapente à allongement croissant

________________________________________________________________________

ma finesse ? euh....

________________________________________________________________________

milieu de journée, beau ciel bleu sans prévenir.....

________________________________________________________________________

hélà !?

________________________________________________________________________

(*) A partir d'une hauteur h on peut franchir la distance d = fh , f étant la FINESSE

________________________________________________________________________

Page 41

cette course à la performance affecte également le monde des "delta"

________________________________________________________________________

1975                           simple surface                      25 km/h           finesse 3           ↓ 2,5 m/s

1985                                                                  35-70 km/h           finesse 7           ↓ 1,8 m/s

Actuellement       double surface (avec lattes)    40/100 km/h         finesse 10          ↓ 1 m/s

________________________________________________________________________

planeurs modernes        65-90-170 km/h      finesse 20 à 60     ↓ 0,5 m/s

allongement  20 à 35

________________________________________________________________________

un bon compromis doit être trouvé entre la performance et la sécurité. Les premiers deltas pouvaient pas décrocher dissymetriquement. Les "deltas" modernes, à fort allongement et profils biconvexes se comportent comme des ailes classiques et, lors d'un décrochage en virage peuvent donc partir en AUTOROTATION.

________________________________________________________________________

virage en "Finale"

________________________________________________________________________

autorotation en dernier virage

________________________________________________________________________

6 m/s   descente parachutale

________________________________________________________________________

clarière

________________________________________________________________________

les premiers "deltas" pouvaient parachuter, descendre verticalement.

________________________________________________________________________

Page 42

DOMAINE DE VOL

On a trois éléments

1- Les conditions aérologiques

2- La machine

3- Le pilote

________________________________________________________________________

Il y a des conditions aérologiques qui excluent l'envol de certaines machines volantes

________________________________________________________________________

je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je préfère aller à pied

________________________________________________________________________

le parapente est un sport de détente sans problème par temps calme, le matin tôt, par exemple, sans vent ni turbulences. En air turbulent le risque est inévacuable.

Des machines apparemment semblables peuvent avoir des domaines de vol très différents. Certaines "pardonnent", d'autres, non. La course à la performance, maladie du monde contemporain, crée des prises de risque.

________________________________________________________________________

Dans le monde de l'aéronautique le proverbe classique est : UN BON PILOTE EST UN VIEUX PILOTE

________________________________________________________________________

Page 43

c'est pas mal quand même. Avec cette route on peut amener le planeur à 500 m au dessus de la plaine.

________________________________________________________________________

manche à balai, fil de laine, tout ça c'est des trucs de bonne femme

________________________________________________________________________

bon, nous voilà au sommet. Mais de quel coté faut-il décoller ?

________________________________________________________________________

face au vent. Pour la mise en vitesse ça sera toujours ça de gagné

________________________________________________________________________

la direction du vent ? Il y a le classique truc du doigt mouillé

________________________________________________________________________

attends, j'ai une idée. Avec cette chaleur je serai mieux avec des manches courtes. Va me chercher un bout de bois

________________________________________________________________________

Léon, est-ce que vous n'exagérez pas un peu ?

________________________________________________________________________

Page 44

LA MANCHE A AIR

tiens, qu'est-ce que je disais !

________________________________________________________________________

venez par là, c'est bon

________________________________________________________________________

Tous les oiseaux ne sont pas construits sur le même modèle. Il y en a qui semblent voler presque sans un battement d'ailes. Par contre d'autres, comme la poule....

________________________________________________________________________

c'est pas parce que vous avez de grandes ailes qu'il faut la ramener. Si on avait l'espace en dessous on seraient capables de faire aussi bien que vous

________________________________________________________________________

ben voyons....

________________________________________________________________________

il y a la falaise, là-bas, vous allez nous montrer ça

________________________________________________________________________

Page 45

vas-y, montre leur ce qu'on est capables de faire, à ces emplumées de mouettes

________________________________________________________________________

j'aurais dix ans de moins, tenez !

________________________________________________________________________

l'honneur des poules est en jeu

________________________________________________________________________

hélas les poules évaluent les distances avec une vision binoculaire

________________________________________________________________________

comme les escargots

________________________________________________________________________

Dés qu'elle s'éloigne du RELIEF elle devient incapable d'apprécier les distances

________________________________________________________________________

Nom d'un pingouin ! où sont le haut et le bas ? je ne reconnais plus rien !...

________________________________________________________________________

Loin du sol elle perd totalement ses repères, comme un aviateur perdu dans un nuage, ou dans de la brume. C'est comme si elle devenait.....aveugle

________________________________________________________________________

Page 46

VIRAGE ENGAGE'

je ne comprends pas....Mon fil de laine est au milieu, ma bille centrée, mas commandes au neutre (..) et ma vitesse ne cesse d'augmenter.

________________________________________________________________________

Pris dans un nuage, Anselme ne se rend pas compte qu'il ne vole plus droit. En fait, sans un HORIZON ARTIFICIEL, stabilisé par gyroscope, il n'a aucune possibilité d'évaluer son incidence et son assiette. Il peut se retrouver ainsi dans une figure dangereuse : le virage engagé.

________________________________________________________________________

l'aile extérieure, animée d'une vitesse plus grande par rapport à la masse d'air entraîne un mouvement de ROULIS INDUIT.

________________________________________________________________________

Lâchée d'une altitude de 200 mètres une poule s'avère incapable de traiter ses informations visuelles pour se construire une représentation mentale tridimensionnelle du monde ou elle évolue. Elle part alors dans un virage engagé dont elle ne parvient plus à sortir (*).

________________________________________________________________________

may day !

________________________________________________________________________

(*) Authentique

________________________________________________________________________

quoi ! je suis sur le dos !?!

________________________________________________________________________

incroyable !

________________________________________________________________________

tu n'as qu'à voler deux minutes les yeux fermés, tu verras

________________________________________________________________________

(*) authentique.

________________________________________________________________________

Page 47

Les oiseaux qui semblent voler sans beaucoup se fatiguer ont toujours des ailes très allongées. Les rapaces, les albatros.

________________________________________________________________________

pourquoi ?

________________________________________________________________________

tu es passé du delta au planeur avec cockpit, surfaces le plus lisses possible pour réduire au maximum les pertes d'énergie liées à la turbulence que ta machine crée sur son passage. Mais il en est une que tu as oublié.

________________________________________________________________________

laquelle ?

________________________________________________________________________

le fonctionnement de ton aile implique que tu crées une surpression sur le dessous, sur L'INTRADOS et une dépression sur le dessus, sur L'EXTRADOS. Alors il se passe ceci:

________________________________________________________________________

les TOURBILLONS MARGINAUX sont une source de dissipation d'ENERGIE.

________________________________________________________________________

Page 48

puisque les bords sont une source de perte d'énergie il suffit de les enlever, de faire une aile sans bord

________________________________________________________________________

Tirésias, ne dites pas de bêtises. Une aile sans bords ça n'existe pas !!!

________________________________________________________________________

si, ça existe. Et Merlin l'enchanteur la décrit dans l'album CENDRILLON 2000 dans les pages 33 et 34 (*). Ces ailes planent d'ailleurs très bien (**).

________________________________________________________________________

L'autre solution consiste à allonger les ailes au maximum pour minimiser ces pertes en bout d'ailes à presque rien.

________________________________________________________________________

pourquoi les bouts d'ailes sont ils retournés vers le haut ?!?

________________________________________________________________________

(*) s'y référer

(**) correctement centrées

________________________________________________________________________

Page 49

LES WINGLETS

schématiquement

________________________________________________________________________

la vitesse induite par le WINGLET s'oppose au contournement de l'aile.

________________________________________________________________________

Les WINGLETS, schématiquement, sont des mini-ailes disposées perpendiculairement à l'aile principale, telles que leur profit crée une (faible) VITESSE INDUITE qui s'oppose au contournement du bout d'aile, dû à la différence de pression régnant entre l'intrados et l'extrados : la winglet crée son propre tourbillon marginal mais le gain est si net que cette idée, qui aurait pu il y a un siècle, envahit aujourd'hui progressivement tout le monde de l'aéronautique

________________________________________________________________________

moi j'ai inventé le ( WINGLET )²

________________________________________________________________________

Page 50

D'après les essais que j'ai fait sur des maquettes, ce nouveau planeur, avec un dénivelé h = 500 mètres, devrait nous permettre d'atteindre ce vaste champ qu'on aperçoit au loin, à l'horizon, à une distance α = 20 kilomètres (*).

________________________________________________________________________

En avant ! Fil de laine bien au milieu, vitesse optimale pour avoir la FINESSE MAX

________________________________________________________________________

quelle glisse fantastique à 95 km/h

________________________________________________________________________

j'ai tout optimisé : l'épaisseur du profil, plat pour avoir une meilleure pénétration. J'ai même mis un train rentrant à une roue. Cette fois j'ai pensé à TOUT. Je n'ai rien laissé au hasard.

________________________________________________________________________

(*) ce qui correspond à une FINESSE d/h = 40. Mais certains planeurs dépassent 60 ( pente de descente : 1 degré )

________________________________________________________________________

Page 51

approche parfaite, ou presque. Je sors le train. J'ai évité les arbres à l'entrée de piste d'un adroit coup d'aile

________________________________________________________________________

on les voyait à peine, de loin

________________________________________________________________________

Sophie, que se passe-t-il ? On va effacer le terrain complètement !

________________________________________________________________________

tes arbres mesuraient dix mètres, ça rallonge ta course de 400 mètres

________________________________________________________________________

eh oui, tu as raison. On ne va jamais se poser !

________________________________________________________________________

Ah, quand même ! je freine à mort.

________________________________________________________________________

pas trop si tu ne veux pas qu'on se retourne

________________________________________________________________________

il s'en est fallu de peu !

________________________________________________________________________

MEUH !

________________________________________________________________________

j'ai bien cru qu'on allait se faire la vache

________________________________________________________________________

Page 52

AEROFREINS

Je ne comprends pas. Les aigles ont une bonne finesse.Pourtant ils arrivent à se poser très court.

________________________________________________________________________

il n'y a qu'à les observer

________________________________________________________________________

tiens, des restes sanguinolents

________________________________________________________________________

je casse ma finesse

________________________________________________________________________

freinage aérodynamique

________________________________________________________________________

redécollage immédiat

________________________________________________________________________

maman, tu t'es encore faite avoir. Ce sont des spaghettis à la sauce tomate (*)

________________________________________________________________________

le rapace opère une double manoeuvre : il réduit sa surface portante et freine avec ses plumes

________________________________________________________________________

(*) Expérience vécue par l'auteur au Simba Camp du cratère Ngoro Ngoro en Tanzanie quand il était guide de Safari en Afrique

________________________________________________________________________

Page 53

je pourrais faire ceci (*)

________________________________________________________________________

il y a mieux et plus simple

________________________________________________________________________

destructeur de portance + aérofrein

________________________________________________________________________

Tu peux adapter un système qui sort de l'aile, détruit la portance ( SPOILER ) sur une partie importante de la voilure et crée une traînée très importante qui freine l'appareil. Ainsi, à 100 km/h tu peux descendre à 4m / s , ce qui réduit ta finesse à la valeur 28m/s : 4 m/s = 7 (**).

________________________________________________________________________

(**) au lieu de 0,5 à 1m/s en vol normal (par rapport à la masse d'air)

________________________________________________________________________

Il s'agit de vitesses par rapport à la masse d'air. Avec vent de face la pente de descente est plus accusée.

________________________________________________________________________

Je peux contrôler ma descente en les sortant plus ou moins et, en bout de course, ça agit sur le frein

________________________________________________________________________

(**) chiffres proches des performances de l'actuel "planeur école moyen", dénué de volets, dont la finesse est f ≥ 30

________________________________________________________________________

(*) ça été essayé pour les avions, dans les années trente, sans grand succès

________________________________________________________________________

FIN