Pour quelques Ampères de Plus

For a Fistful of Amperes

Jean-Pierre Petit

Jean-Pierre Petit

Traduit par :

Translated by :

__________________________________________________________________________

1

Hmmmm…. Encore un de ces trucs relativistes

_____________________________________________________________________

Hmm, another one of  those relativist things

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2

_____________________________________________________________________

3

PROLOGUE

_____________________________________________________________________

PROLOGUE

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Il pleut, pas moyen de sortir de la maison

_____________________________________________________________________

It’s raining, we’re stuck indoors

_____________________________________________________________________

______________________________________________

Papier, ciseaux, ficelle…. Fariboles ! Que peut-on faire avec cela ? Rien…

_____________________________________________________________________

Paper, scissors, string, odd bits. What can we do with that ? Nothing !

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Qu’est-ce que vous racontez ? Il fait un temps superbe !

_____________________________________________________________________

What are you talking about, it’s great weather

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Eh oui, il faudrait de réels moyens de laboratoire pour faire des choses intéressantes. Un cyclotron… un laser ?

_____________________________________________________________________

Yeah, we need a real laboratory setup to be able to do anything interesting. A Cyclotron… aé laser ?

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

De quoi vous plaignez-vous ? Vous avez tout sous la main !

_____________________________________________________________________

Why are you complaining ? You’ve got everything you need

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tu ne vas pas me faire croire que dans cette maison se trouve de quoi illustrer des grands problèmes scientifiques !

_____________________________________________________________________

You’re not trying to tell me that is this house we’ve got what we need to look at great scientific problems !

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Rutherford (*) disait qu’il aurait pu faire de la recherche au Pôle Nord

_____________________________________________________________________

Rutherford (*) said that he could do research at the North Pole

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Mais, ici, qu’est-ce qu’on peut faire ?

_____________________________________________________________________

Yes but what can we do here ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________

Vous m’amusez, tous. Pas un parmi vous ne serait capable de m’expliquer comment fonctionne une lampe à incandescence

_____________________________________________________________________

You all make me laugh. None of you are capable of explaining how a normal light bulb works.

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________

(*) Physicien Néo-zélandais ; découvrit l’atome en 1905

_____________________________________________________________________

(*) New Zealand Physicist, discovered the atom in 1905

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4

Bon, ne paniquons pas. Le filament chauffe parce qu’un COURANT ELECTRIQUE le traverse

_____________________________________________________________________

OK don’t panic. The filaments heats up because it has an ELECTRIC CURRENT going through it.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

C’est quoi, le courant électrique, déjà ?

_____________________________________________________________________

What is electric current again ?

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________

Hum, tout se complique……

_____________________________________________________________________

Hmm, it’s getting complicated

_____________________________________________________________________

_________________________________________

NULS ! Vous êtes tous nuls !

_____________________________________________________________________

You’re hopeless all hopeless

_____________________________________________________________________

___________________________________________________

Pourquoi est-ce que le filament chauffe ?

_____________________________________________________________________

Why does the filament heat up ?

_____________________________________________________________________

__________________________________________________

INTENSITE

_____________________________________________________________________

INTENSITY

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Voyons, je crois qu’on peut simuler cela à l’aide d’une analogie hydraulique

_____________________________________________________________________

Let’s see. I think we can simulate that with the help of a hydraulic analogy.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

Un appareil pour les lavements, récupéré au grenier ; un compteur à eau déconnecté ….

_____________________________________________________________________

A washing apparatus found in the atic, a disconnected water meter…

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________

Je croyais les avoir entendus parler d’électricité ? …..

_____________________________________________________________________

Wasn’t someone talking about electricity ?

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Enfantin : le dénivelé h représente la DIFFERENCE DE POTENTIEL

_____________________________________________________________________

Dead easy . The incline h represents the DIFFERENCE IN POTENTIAL

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________

Le tuyau représente la RESISTANCE ELECTRIQUE. Si L est la longueur et s la section, le débit est proportionnel à hs/L

_____________________________________________________________________

The pipe represents the ELETRICAL RESISTANCE. If it has a length L and a cross section S, the output is proportional to (hs/L)

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Si on double la longueur du tuyau, le débit est divisé par deux

_____________________________________________________________________

If we double the length of the tube te output is reduced by half.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5

RESISTANCE

RESISTANCE

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sophie, quel type de frottement limite la vitesse des électrons dans les conducteurs ?

_____________________________________________________________________

Sophie, what type of friction limits the speed of electrons in conductors ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Un fil de cuivre n’est pas un tube creux

_____________________________________________________________________

A copper wire isn’t an empty tube.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Les atomes sont fixes dans un métal et forment une sorte de réseau. Il existe à toute température des électrons libres qui peuvent se déplacer dans ce réseau. Ce sont les collisions avec les atomes qui vont gêner la progression, donc crée cet effet de RESISTANCE ELECTRIQUE.

_____________________________________________________________________

In a metal, atoms are fixed and form a sort of network. Free electrons exists at all temperatures and can move in this network. It is when the collide with atoms that their process will be hindered and so create an effect of ELECTRICAL RESISTANCE

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mais pourquoi est ce que le métal chauffe ?

_____________________________________________________________________

But why does the metal heat up ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ces collisions ébranlent la structure atomique, et ces ébranlements se propagent de proche en proche, en constituant un effet de CONDUCTION THERMIQUE

_____________________________________________________________________

The collisions shake up the atomic structure and the shaking is passed from one atom to another so creating a THERMAL CONDUCTION Effect

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ah oui, c’est ce qu’on appelle L’EFFET JOULE

_____________________________________________________________________

Oh yes, that’s what’s called the JOULE EFFECT.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

tout s’éclaire

_____________________________________________________________________

it’s all becoming clear

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

mais cela n’explique pas pourquoi le filament d’une lampe émet de la lumière…

_____________________________________________________________________

but that doesn’t explain why a bulb’s filament emits light…

_____________________________________________________________________

6 Ces ébranlements peuvent même disloquer le réseau métallique il y a alors fusion

_____________________________________________________________________

The shaking up can even dislocate the network resulting in fusion

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

fusible

_____________________________________________________________________

fuse

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Eh, ça crame

____________________________________________________________________

Eh it’s burning

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Et la lumière, d’où vient-elle

_____________________________________________________________________

So where does the light come from ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Imagine qu’on représente cette fois les atomes  comme des cloches reliées les unes aux autres par des liens élastiques

_____________________________________________________________________

This time imagine atoms represented as bells conencted to each other with elastic.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cela constitue une bonne image du phénomène de conduction thermique dans un solide.

_____________________________________________________________________

That gives a good picture of the thermal conduction phenomenon in a solid

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Si tu donnes à ces « atomes-cloches » des suites d’impulsion asses molles, celles-ci se propageront de proche en proche à toute la structure, par l’intermédiaire des liens élastiques

_____________________________________________________________________

If you give one of these atom-bells a series of gentle pushes they will propagate to the whole structure through the elastic.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7 L’INCANDESCENCE

_____________________________________________________________________

INCANDESCENCE

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mais si l’impulsion est plus sèche, ou si un grand nombre d’impulsion s’accumulent, alors la cloche évacuera efficacement cette ENERGIE en émettant des ondes sonores.

_____________________________________________________________________

But if the impulsion is sharper, or if a large number of impulsions accumulate, then the bell will shed this ENERGY by emitting sound waves.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Compris : de la même façon, les atomes du filament émettent de l’énergie à partir d’une certaine température, pour évacuer une énergie excédentaire que le phénomène de conduction ne parvient plus à dissiper.

_____________________________________________________________________

OK, understood : in, the same way as the atoms of the filament emit luminous energy from a certain temperature upwards, to shed the excess energy that the conduction phenomenon cannot manage to dissipate.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

D’autant plus qu’on fait le vide dans l’ampoule pour réduite au minimum les pertes de chaleur par conduction thermique

_____________________________________________________________________

Event more if you make a hole in the bulb to reduce heat losses through thermal conduction

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

L’émission d’énergie par rayonnement sera d’autant plus intense que la température du solide sera élevée. On utilise donc pour les filaments des substances comme le tungstène, qui résistent à des températures de 3000°C sans fondre.

_____________________________________________________________________

The emission of energy by radiation will be all the more intense the higher the temperature if the solid. So for filaments we use materials like tungsten which can resists temperatures of 3000°C without melting

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il est clair que les solides chauffés émettent du rayonnement. Mais pourquoi ce fer est-il rouge ?

_____________________________________________________________________

OK. It’s clear that heated solids radiate energy but why is this IRON red ?

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8 Parce qu’il est à une température plus basse que le filament de la lampe. Ce fer à repasser émet aussi du rayonnement

_____________________________________________________________________

Because it’s a lower temperature than the lamp’s filament. An iron radiates energy too.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

toi aussi, tu émets du rayonnement.

_____________________________________________________________________

You too, you radiate

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mets ta tête dans cette casserole chromée. Tu verras qu’elle réfléchit le rayonnement (*) émis par ta peau.

_____________________________________________________________________

Put your head in this chrome-plated saucepan. You’ll see that it reflects the energy radiated(*) by your skin

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ah oui, je le sens très bien

_____________________________________________________________________

Oh yes, O can feel it.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Est-ce que moi aussi j’émets du rayonnement ?

_____________________________________________________________________

Do I radiate too ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Vous savez, mon cher Tirésias, en tant qu’animal à sang froid, vous ne devez pas émettre beaucoup.

_____________________________________________________________________

My dear  Tiresias, as you are a cold-blooded animal, I doubt if you emit much.

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

En fait, le seul moment où les atomes cessent de vibrer et d’émettre du rayonnement est celui où celui-ci est à la température du ZERO ABSOLU, qui est un état d’énergie minimale.

_________________________________________________________________

In fact, the only time the atoms of a solid stop vibrating and emitting energy is when they are at a temperature of ABSOLUTE ZERO, which is a state of minimal energy.

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(*) Ce type de rayonnement non visible, émis par des corps se trouvant à des températures moyennes ou basses est appelé rayonnement INFRAROUGE.

_____________________________________________________________________

(*) This type of non-visible radiated energy, emitted by medium or low temperature bodies, is called INFRARED energy.

_____________________________________________________________________

9 Le tube au néon

_____________________________________________________________________

The fluorescent tube

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Bon, maintenant que nous savons tout sur la lampe à incandescence, je crois que nous avons fini de dévoiler les mystères de cette modeste maison

_____________________________________________________________________

Right, now that we know everything about the light bulb, I think we’ve finished revealing the mysteries of this simple house.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Anselme, le tube au néon de la cuisine vient de griller. Peux-tu le remplacer ?

_____________________________________________________________________

Archibald, the light in the kitchen has just burnt out. Can you change it ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Oh, zut!

_____________________________________________________________________

Drat!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Oh, zut!

_____________________________________________________________________

Drat!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ca alors !?

_____________________________________________________________________

Fancy that !?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il n’y a pas de filament dans le tube…

_____________________________________________________________________

There’s no filament in the tube

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Pas besoin!

_____________________________________________________________________

It doesn’t need one...

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ce sont les atomes de néon, qui emplissent le tube, qui évacuent sous forme de rayonnement l’énergie communiquée par l’impact des électrons qui y cheminent.

_____________________________________________________________________

...the atoms of neon in the tube shed the energy they receive from the impacts of electrons going through the tube.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Bien sût. Le gaz, le feu, le soleil, comment crois tu que cela marche ?

_____________________________________________________________________

Of course, the gas cooker, the sun, fire, how do you thing they work ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Les atomes d’un gaz peuvent émettre de la lumière ?

_____________________________________________________________________

The atoms of a gas can emit light ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Oui, bien sûr

_____________________________________________________________________

Of course.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10 LA CONDUCTVITE ELECTRIQUE

_____________________________________________________________________

ELECTRIC CONDUCTIVITY

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans un gaz chaud ce sont les collision entre les molécules liées à l’AGITATION THERMIQUE qui engendrent une émission de lumière

_____________________________________________________________________

In a heated gas it’s the collision between molecules, a result of THERMAL AGITATION that bring about the emission of light

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Bon ça ne doit pas être bien compliqué. On met la tension. Le courant passe. La gaz chauffe et émet de la lumière

_____________________________________________________________________

Right. It can’t be very complicated. We connect it, the current goes through, the gas heats up and emits light.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il n’y a qu’un ennui Anselme… Le gaz, quand le tube fonctionne il reste froid

_____________________________________________________________________

There’s only one problem Archie… the gas remains cold when the tube is working.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tu as raison. Il y a quelque chose qui m’échappe.

_____________________________________________________________________

You’re right. I’m missing something

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans ces cas là, le guide le plus sûr c’est l’expérience. Mettons du néon dans un tube. Aux deux bouts j’ai disposé deux électrodes réunies à un générateur électrique.

____________________________________________________________________

In such cases the best guide is experiment. Let’s put some neon in a tube. I’ll put an electrode at each end and connect them to an electric generator

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

J’adore les expériences

_____________________________________________________________________

I love experiments

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

NEON

_____________________________________________________________________

NEON

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tu mets le néon à la pression atmosphérique

_____________________________________________________________________

You put the neon at atmospheric pressure

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11 220 Volts rien

_____________________________________________________________________

220 volts nothing

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2000 Volts rien

_____________________________________________________________________

2000 volts nothing

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

20000 Volts rien

_____________________________________________________________________

20000 volts nothing

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Pourtant dans le tube au néon de la cuisine, il passe un ampère sous 220 volts

_____________________________________________________________________

Yet in the tube in the kitchen it uses just one ampere at two hundred and twenty volts

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Question de feeling peut-être ?

_____________________________________________________________________

Question of feeling maybe?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sophie

_____________________________________________________________________

Sophie

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans un CONDUCTEUR, le passage du courant électrique s’effectue par un mouvement d’ELECTRONS LIBRES.

_____________________________________________________________________

In a CONDUCTOR, current passes by affecting the movement of free electrons.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Or, dans le néon, à la température ordinaire, il y en a extrêmement peu.

_____________________________________________________________________

While in neon, at ordinary temperature, there are very few.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Et pourquoi le courant passe-t-il dans un metal?

_____________________________________________________________________

and why does current go through metal ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Parce qu’il est naturellement riche en électrons libre

_____________________________________________________________________

Because it’s naturally riche in free electrons

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

12 Tu veux dire qu’il n’y a pas d’électrons dans les gaz froids

_____________________________________________________________________

Do you mean that there aren’t any electrons in cold gases

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Voilà donc des ELECTRONS LIES

_____________________________________________________________________

Here are some TIED ELECTRONS

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Non, mais ils sont tous occupés à tourner sur leur orbite, autour des noyaux des atomes

_____________________________________________________________________

No, but they’re all busy turning on their orbits around the atom’s nucleii

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Qu’est ce qui fait circuler les électrons ?

_____________________________________________________________________

What makes electrons go round ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ils sont mis en mouvement dans le GENERATEUR, qui agit comme une pompe

_____________________________________________________________________

Their movement is begun by the GENERATOR, which acts like a sort of pump.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cathode Anode Gerateur electrique

_____________________________________________________________________

Cathode anode Electric Generator

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Bon, alors où est le problème ?

_____________________________________________________________________

So, what’s the problem ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Formidable, il marche

_____________________________________________________________________

Great it works

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tirésias, ôte-toi de là

_____________________________________________________________________

Tiresias get out of the way

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mi !

_____________________________________________________________________

Ouch

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Anselme a trouvé sa POMPE A ELECTRONS

_____________________________________________________________________

Archibald had found an ELECTRON PUMP

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C’est un générateur de courant continu en haute tension

_____________________________________________________________________

It’s a generator of high voltage current.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13 L’arc électrique

_____________________________________________________________________

The electric arc

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C’est curieux, je mets des tensions de plus en plus élevées et le courant ne passe pas !?!

_____________________________________________________________________

Odd. I put higher and higher voltages but the current doesn’t go through

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

vingt mille Volts… trente mille …

_____________________________________________________________________

Twenty thousand volts… thirty thousands…

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

En poussant la tension du générateur, Anselme accroît la « pression électronique » dans la cathode

_____________________________________________________________________

by indreasing the generator’s voltage, Archie is increasing the “electronic pressure” in the cathode.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Alors ?…

_____________________________________________________________________

Well?..

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

SCHPAF

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

On peut savoir ce qui s’est passé

_____________________________________________________________________

Can someone tell us what happened ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

tu n’as rien

_____________________________________________________________________

Are you alright ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Vous pouvez revenir, c’est fini

_____________________________________________________________________

You can come back, it’s over

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14 L’avalanche électronique

_____________________________________________________________________

The electronic avalanche

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Un générateur électrique crée entre ses électrodes un CHAMP ELECTROMOTEUR qui tend à mouvoir les électrons libres. Même dans les gaz à la température ordinaire, il en existe un petit nombre qui vont être violemment tirés de la cathode vers l’anode. Accélérant entre deux collisions avec les atomes, ces électrons, dits primaires, vont acquérir assez d’énergie (cinétique) pour pouvoir arracher des électrons liés à ces atomes, et les transformer en nouveaux électrons libres.

_____________________________________________________________________

An electric generator creates an ELECTOMOTOR FIELD between its electrodes which tends to move free electrons. Even in a gas at ordinary temperature a few of them will be strongly pulled from the cathode to the anode. These electrons, called primary electrons, which accelerate between collisions with atoms, acquire enough energy (inetic) to be able to pull off other electrons attached to atoms and turn them into new free electrons.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ELECTRON PRIMAIRE – OH PARDON ! -ELECTRON SECONDAIRE

_____________________________________________________________________

PRIMARY ELECTRON – OOPS SORRY – SECONDARY ELECTRON

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Chaque électron arraché devient un électron libre  qui se met aussitôt à accélérer également.

_____________________________________________________________________

Each electron that is pulled off becomes a FREE ELECTRON, which begins to accelerate as well.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Chaque électron initial, primaire, pourra ainsi donner naissance à un très grand nombre de nouveaux électrons secondaires.

_____________________________________________________________________

Each initial, primary electron can thus give birth to a very great number of secondary electrons.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Ping

_____________________________________________________________________

Bing

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ On appelle ceci l’avalanche électronique

_____________________________________________________________________

We call that the ELECTRONIC AVALANCHE

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15

Dans l’expérience de tout à l’heure, ceci s’est traduit par une montée en flèche de l’intensité, du flux d’électrons

_____________________________________________________________________

In the previous experiment this was shown by a sudden rise in intensity in the elctron flow.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Autrement dit, le gaz situé entre les électrodes est devenu soudain très conducteur. Le générateur, placé en situation de COURT-CIRCUIT a cramé

_____________________________________________________________________

In other words, the gas between the electrons had suddenly become very conductive. The generator placed in short-circuit situation burnt out.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans l’air, ce CLAQUAGE se produit, à la pression atmosphérique, quand la différence de potentiel atteint 30.000 volts par centimètre.

_____________________________________________________________________

In air, the RELEASE happens when, at atmospheric pressure, the difference of potential reaches 30 000 volts per centimetre

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hmmm… ça se corse

_____________________________________________________________________

Hmm, it’s getting cloudy

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

BOUM !

_____________________________________________________________________

BOUM !

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

L’ECLAIR est un arc électrique qui se produit quand la différence de potentiel entre un nuage et le sol dépasse le seuil de claquage.

_____________________________________________________________________

LIGHTNING is an electric arc that is created when the difference in potential between a cloud and the earth passes this point of release

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Comment l’électricité peut-elle faire un tel bruit ?

_____________________________________________________________________

How can electricity make such a lot of noise

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans l’arc électrique, il y a un violent dégagement de chaleur qui donne naissance à une ONDE DE CHOC

_____________________________________________________________________

In an electric arc there is a violent release of heat which creates a SHOCKWAVE.

_____________________________________________________________________

16 LIBRE PARCOURS MOYEN

_____________________________________________________________________

MEAN FREE PATH

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tout cela ne résout pas mon problème, ni n’explique pourquoi le courant passé dans le tube de la cuisine

_____________________________________________________________________

But all that doesn’t solve my problem, nor explain why electric current goes through the tube in the kitchen

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Le mystère reste entier!

_____________________________________________________________________

The mystery remains

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Voyons. L’avalanche électronique se produit quand l’électron réussit à acquérir assez d’énergie en fonction de l’espace, sur sa trajectoire…

_____________________________________________________________________

Let’s see. The electronic avalanche occurs when the electron manages to acquire enough energy, in relation to the space; on its trajectory.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Hum, c’est encombré

_____________________________________________________________________

Hmm, it’s crowded in here

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Qu’on appelle le LIBRE PARCOURS MOYEN

_____________________________________________________________________

We call that the MEAN FREE PATH

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Il me semble que si j’accrois ce libre parcours moyen de l’électron, celui-ci accélérera plus longtemps, donc il acquerra plus d’énergie.

_____________________________________________________________________

It seems that if I increase this mean free path of an electron, it will accelerate for longer and so acquire more energy.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mais…comment accroître ce libre parcours ?

_____________________________________________________________________

But how do you increase its free path?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Simple, tu diminues la densité du gaz.

_____________________________________________________________________

Simple… you reduce the density of the gas

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Avec cette pompe à vide

_____________________________________________________________________

with this vacuum pump.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  17 Je mets deux cent volts et je pompe

_____________________________________________________________________

I feed it two hundred volts and I pump

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PATAFLOUP PATAFLOUP PATAFLOUP

_____________________________________________________________________

PATAFLOUP PATAFLOUP PATAFLOUP

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ La pression descend

_____________________________________________________________________

the pressure is dropping

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Youpi !

_____________________________________________________________________

Whoopee!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Sophie, le tube s’allume !

_____________________________________________________________________

Sophie, the tube is lighting up!

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ le courant passe !

_____________________________________________________________________

the current is getting through

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ La pression est tombée à un dix millième d’atmosphère

_____________________________________________________________________

The pressure has dropped ay a ten thousandth of an atmosphere

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ Avec un pression aussi basse et une densité aussi faible, une tension de deux cents volts, appliquée sur ce tube de cinquante centimètres, suffit à créer l’avalanche électronique.

_____________________________________________________________________

with so low a pressure and such low density, a tension of two hundreds volts applied to a fifty centimeter tube is enough to create an electronic avalanche.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

18 IONISATION DESIONISATION

_____________________________________________________________________

IONISATION DE-IONISATION

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans cette …avalanche, dont vous parlez il y a création en continue d’électrons livre. Mais … si la décharge se prolonge, à la fin, il n’y a plus que des électrons libres, non ?

_____________________________________________________________________

In this…avalanche that you’ve been talking about, there is a continuous creation of free electrons. But if the discharge continues, n the end there won’t be any more free electrons left will there

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tous les atomes finissent par s’ioniser ?

_____________________________________________________________________

All the atoms are ionized at the end.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Non

_____________________________________________________________________

No

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tu vois, L”ion, tout électron qui quitte un atome laisse une charge positive orpheline, l’atome ainsi chargé étant appelé ION

_____________________________________________________________________

You see LEON, every electron that leaves an atom leaves an orphan positive charge, this charged atom is called an ION

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ION ELECTRON ATOME NEUTRE ION

_____________________________________________________________________

ION LECTRON NEUTRAL ATOM ION

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

mais…les charges de signes contraires s’attirent, non ?

_____________________________________________________________________

but…charges with opposite signs attract each other don’t they ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Tout juste. Les électrons tendent donc sans cesse à retourner sur les ions, en les neutralisant ? c’est le phénomène de DESIONISATION

_____________________________________________________________________

Quite right. Electrons continually tend to return to the ions, thus neutralizing them. This is called the DEIONISATION phenomenon.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

alors que la création simultanée d’électrons et d’ions est le phénomène d’IONISATION.

_____________________________________________________________________

So the simultaneous creation of free electrons and ions is the IONISATION phenomenonI

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans la désionisation, l’excès éventuel d’énergie cinétique est dissipé sous la forme de rayonnement, qui contribue à l’émission de lumière du gaz.

_____________________________________________________________________

In déionisation, the eventual excess of kinetic energy is dissipated through radiation which contributes to the emission of light and gas.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

19 LE PLASMA

_____________________________________________________________________

PLASMA

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Résumons. Une espèce de pompe à électrons appelée générateur électrique, enrichit une CATHODE en électrons. Cette charge cathodique agit sur les électrons du gaz en les accélérant et en créant sans cesse de nouveaux électron libres par l’effet d’avalanche électronique. Lorsque les phénomènes d’IONISATION et DESIONISATION s’équilibrent, on obtient un mélange d’ions, d’électrons et d’atomes neutres qu’on appelle PLASMA, électriquement neutre.

_____________________________________________________________________

Let’s recapitulate. A sort of electron pump, called an electric generator enriches a CATHODE with electrons. This cathodic charge acts on the electrons in a gas, accelerates them and continually creates new free electrons by an electronic avalanche effect. When the IONISATION and DEIONISATION phenomenon balance out, we gat a mix of ions that we call plasma, electrically neutral.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Le courant d’électrons circule. Ils sont émis pas la cathode et collectés par l’anode.

_____________________________________________________________________

The current of electrons circulates. They are emitted by the cathode and collected by the anode.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cathode Plasma anode GENERATEUR ELECTRIQUE

_____________________________________________________________________

Cathode Plasma anode ELECTRIC GENERATOR

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sacrebleu. Ainsi quand j’allume un tube au néon, je crée un PLASMA

_____________________________________________________________________

GOODNESS. SO when I turn on a fluorescent light I’m creating PLASMA

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C’est fou ce qu’il y a dans une maison

_____________________________________________________________________

It’s amazing what you can find in a house

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Un plasma!?

_____________________________________________________________________

Plasma !

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

20 Un tube au néon en fonctionnement contient un plasma. Max dit que le soleil est aussi un plasma, une grosse boule de gaz ionisé. Mais pourquoi celui-ci est-il chaud, alors que le tube au néon reste froid ?

_____________________________________________________________________

A working fluorescent tube contains plasma. Maw says that the sun is also plasma, a big ball of ionized gas. But why is the sun hot and the fluorescent tube is cold ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans ce type de plasma “froid” ce sont le chocs des électrons sur les atomes qui entretiennent l’ionisation, alors que dans le soleil ce sont les collisions entre atomes. Ceux-ci sont alors nécessairement très agités, ce qui veut dire que ce gaz est chaud

_____________________________________________________________________

In this type of ‘cold’ plasma, it’s the collisions between electrons and atoms that keep the ionisation going, whereas in the sun it is collision between atoms. They are necessarily in a state of agitation so the gas is hot.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dans le tube au neon, on a une IONISATION NON-THERMIQUE

_____________________________________________________________________

In the fluorescent tube, we have a NON6THERMIS IONISATION

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mais dans ce plasma, il y a deux sortes de charges : les électrons et les ions. En principe, la force électrique agit sur les deux, non ?

_____________________________________________________________________

But in this plasma there are two type of charge, electrons and ions. In theory electric force acts on tem both doesn’t it ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Exact. Le champ électrique qui règne dans le tube et qui met les charges en mouvement tire les électrons dans un sens et les ions dans l’autre. Le champ est dû à l’accumulation des électrons dans la cathode, due à la « pression » électronique.

_____________________________________________________________________

Yes. The electric field in the tube tat starts moving electron pulls them in one direction and ions in the other. The field is due to the accumulation of electrons in the cathode because of the electronic “pressure”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cathode Anode

_____________________________________________________________________

Cathode Anode

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Les collisions avec les atomes neutres freinent la progression des charges. Seuls les électrons, légers et mobiles, arrivent à se frayer un chemin dans cette cohue

_____________________________________________________________________

Collisions with neutral atoms slow the progress of charges. Only electrons, light and mobile, manage to make their way through the disorder.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ce qui veut dire que dans le tube au néon, le COURANT IONIQUE reste négligeable devant le COURANT ELECTRIQUE

_____________________________________________________________________

Which means that in a fluorescent tube, the IONIC CURRENT remains negligible compared with the ELECTRIC CURRENT

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

21 EMISSION CATHODIQUE

_____________________________________________________________________

CATHODIC EMISSION

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Qu’est ce qui se passé si je baisse la pression jusqu’à faire le vide ?

_____________________________________________________________________

what happens if I lower the pressure until I create a VACUUM ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

On dirait que la lueur faiblit…

_____________________________________________________________________

It seems like the light is dimming…

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Pompe à vide PATAFLOP PATAFLOP PATAFLOP

_____________________________________________________________________

Vaccum pump PATAFLOP PATAFLOP PATAFLOP

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…l’intensité baisse

_____________________________________________________________________

…it’s intensity is dropping

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Je ne comprends pas. A haute pression, rien ne marchait. Puis, à pression inférieure ca s’est mis à marcher. Mais maintenant quand on continue de baisser cette pression, le courant dégringole. On dirait que la cathode a de plus en plus de mail à cracher ses électrons

_____________________________________________________________________

I don’t understand. At high pressure nothing worked than at a lower pressure it did start to work. But now when we continue to lower the pressure the current is going haywire, as it the cathode is finding it harder to put out electrons.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pourquoi ?

_____________________________________________________________________

…why ?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

22 VIDE POUSSE électrons

_____________________________________________________________________

Quasi vacuum electrons

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

La cathode est un morceau de métal constitué de noyaux d’atomes, chargés positivement, et d’électrons

_____________________________________________________________________

The cathode is a piece of metal made up of nucleii of atoms with a positive charge and electrons

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Excès d’électrons VIDE POUSSE CATHODE

_____________________________________________________________________

Excess electrons QUASI VACUUM

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Un générateur électrique a pour effet d’accumuler les électrons libres du métal dans la cathode. Mais si la tension reste insuffisante cette pression électronique reste trop faible pour permettre aux électrons de s’arracher aux atomes du métal.

_____________________________________________________________________

An electric generator has an effect of making free electrons accumulate in the metal of the cathode. But if the voltage is insufficient, this electronic pressure is too weak to allow the electrons to hook on to the metal’s atoms.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Atomes de la cathode “tu viens chéri” Ions du gaz

_____________________________________________________________________

Cathodes ions “Are you coming up dear?” gas ions

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Par contre s’il existe des atomes de gaz à l’état d’ions, ceux-ci faciliteront cette évasion électronique?

_____________________________________________________________________

But if gas atoms in an ionised state are present they will help the electrons escape

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais si le gaz est trop dense, le courant en passera pas non plus. Ce qui fait qu’il existe une pression optimale (*)

_____________________________________________________________________

However if the gas is too dense the current still won’t get through so there is an optimum level of pressure(*)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(*) Le minimum de Paschen

_____________________________________________________________________

(*) Paschen’s minimum ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

23 Quand dans le tube règne un vide poussé, il faut appliquer une tension de plusieurs milliers de volts pour faire émettre les électrons au compte-goutte par la cathode.

_____________________________________________________________________

When there is a quasi-vacuum in the tube, several thousand volts have to be applied to get the cathode to release just a few electrons

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cette tension ne dépend que du métal dont est fait cette cathode

_____________________________________________________________________

The metal used for the cathode does not affect the voltage required

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ceci est un vieux pistolet PNEUMATIR

_____________________________________________________________________

This is an old PNEUMASHOOT pistol

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Canon Magasin Poire

_____________________________________________________________________

Barrel Magazine Puffer

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

membrane en caoutchouc percé d’un trou légèrement plus petit que le plomb

_____________________________________________________________________

Rubber membrane with a hole in the centre slightly smaller than the ball shot

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lorsqu’on presse sur la poire, la membrane se déforme et le plomb est éjecté avec force

_____________________________________________________________________

when the puffer is pressed, the membrane is deformed and the ball expelled with some force

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comme quand on crache un noyau de cerise

_____________________________________________________________________

Just like when you spit out a cherry stone

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Attention devant!

_____________________________________________________________________

Mind out your front!

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quand une cathode émet, elle se comporte comme une sorte de petits trous à travers lesquels les électrons sont éjectés violemment par une « pression électronique »

_____________________________________________________________________

When a cathode is emitting, it behaves like a sort of sieve with a multitude of small holes through which the electrons are pushed violently by an “electronic pressure”

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

24 L’EFFET DES POINTES

____________________________________________________________________

THE POINTS EFFECT

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ELECTRONS

_____________________________________________________________________

ELECTRONS

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

A priori, les bille-électrons traversent plus facilement la paroi élastique là où celle-ci est courbée.

_____________________________________________________________________

Normally the electron-balls get through the sieve more easily when it is curved.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dans certaines conditions météorologiques, ceci produit, en mer, aux extrémités des mâts et des vergues, ce qu’on appelle des FEUX de SAINT-ELME

_____________________________________________________________________

Under certain weather conditions this effect is produced at sea at the extremity of ships’masts and yardarms. It’s called SAINT ELMO’S fire

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et cela explique aussi pourquoi la foudre s’écoule préférentiellement le long des paratonneres

_____________________________________________________________________

…and also explains why lightning prefers to run through lightning conductors

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

25 Revenons aux décharges dans les tubes à vide :

_____________________________________________________________________

Let’s get back to discharges in vacuum tubes

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Courant de chauffage de la cathode – cathode chauffé – émission thermique d’électrons dans le VIDE – courant de décharge dans le tube – « Pompe » principale haute tension

____________________________________________________________________

Current heating the cathode – heated cathode – thermic emission of electrons in the vacuum – discharging current in the tube – main high voltage “pump”

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On peut grandement faciliter cette émission électronique en chauffant la cathode, par exemple en y faisant circuler une petite boucle de courant, comme ceci, avec un générateur en base tension (une simple pile peut suffire)

____________________________________________________________________

We can greatly assist the electronic emission by heating the cathode by putting a current through it like this, for example, using a second low voltage generator (a battery would do)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ouh là là! C’est drôlement efficace. J’arrive à faire passer du courant dans le tube avec moins de 100 volts.

____________________________________________________________________

Wow that’s pretty efficient. I can send a current through the tube with less than one hundred volts.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tube à vide

____________________________________________________________________

Vacuum tube

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie, tout ce qu’on est en train de faire, c’est quoi ?

____________________________________________________________________

Sophie, what are we doing exactly ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ca s’appelle l’ELECTRONIQUE

____________________________________________________________________

It’s called ELECTRONICS

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

tout ce jeu avec les électrons..

____________________________________________________________________

all this playing about with electrons…

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

26 COURANT ALTERNATIF

___________________________________________________________________

ALTERNATING CURRENT

L’électronique ca sert à quoi ?

____________________________________________________________________

So what is electronic good for ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ma foi

____________________________________________________________________

Good question

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Eh les copains ,attendez …

____________________________________________________________________

eh, hang on a minute everyone

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Depuis le début, on représente les génératerus électiques comem des sortes de pompe. Mais dans la maison, ce qu’on reçoit, sauf erreur, c’est de l’alternatif…

____________________________________________________________________

From the beginning we’ve represented electric generators as sorts of pumps. But at home, as far I know, we get alternating current

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Alors mes amours, vous pensiez que tout dans une maison était evident ?

____________________________________________________________________

And you, my dears, you thought that everything in the house was simple

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Voilà un autre type de générateur électrique-pompe, qui fonctionne de manière alternative

____________________________________________________________________

Here’s another type of electric-pump generator that works in an alternative way

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comprends plus…

____________________________________________________________________

I’m lost

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Drôle de “pompe” en vérité, qui aspire et refoule alternativement

____________________________________________________________________

It’s a funny ‘pump’ that sucks and blows alternatively!?

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais alors, où met-on l’anode et où met-on la cathode?

____________________________________________________________________

so where do you put the anode and where do you put the cathode ?

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

27 LA DIODE

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Les électrodes jouent les deux rôles en alternance

____________________________________________________________________

The electrodes take turns to be both

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais alors tout ce qui a été dit précédement peut s’adapter

____________________________________________________________________

So everything we said before can be adpated

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

L’avalanche électronique, l’ionisation non thermique et tout le bazar ?

___________________________________________________________________

The electronic avalanche, non thermic ionization and all the rest ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hum, c’est logique, sinon je ne vois pas comment le tube au néon de la cuisine pourrait fonctionner avec du 220 V alternatif

____________________________________________________________________

It’s logical, otherwise I can’t see how the fluorescent tube in the kitchen could work with 220V alternating current

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais que se passe-t-il si j’envoie du courant alternatif sur le montage de tout à l’heure, avec une électrode chaude et une électrode froide ?

____________________________________________________________________

But what happens if I send alternating current into the circuit with a hot electrode and a cole on that we made earlier

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

28 Quand l’électrode chaude est utilisée en cathode, elle émet

____________________________________________________________________

when the hot electrode is used as a cathode it emits

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais quand on demande à l’électrode froide d’émettre, elle refuse, et le courant ne passé pas. Anselme, tu as fabriqué un REDRSSEUR DE COURANT

____________________________________________________________________

But when we want the cold electrode to emit it refuses, and the current doesn’t get through. Archibald, you’ve made a RECTIFIER

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

intensité du courant - temps

____________________________________________________________________

current voltage - time

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En pointillé, on a figure en quelque sorte la “pression électronique” dans la cathode chaude et en trait noir épais le débit d’électrons de celle-ci.

____________________________________________________________________

The dotted lines are meant to show the “electronic pressure” in the hot cathode and the black line the electrons it emits

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je ne sais pas pourquoi la maison est alimentée en courant alternatif, mais il est clair que cette DIODE peut être utilisée pour « redresser » le courant, c’est à dire pour transformer du courant alternatif en courant « presque continu ».

____________________________________________________________________

I don’t know why the house has alternating current but it’s sure that this DIODE can be used to change alternating current into “almost” direct current.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ENTREE – REDRESSEUR - SORTIE

____________________________________________________________________

ENTRANCE – RECTIFIER - EXIT

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

29 LE CANON A ELECTRONS

____________________________________________________________________

The ELECTRON GUNS

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En somme, il y a deux sortes de cathodes et seule la cathode chaude peut émettre des électrons, débiter du courant. La cathode froide n’est qu’une porteuse de charges négatives.

____________________________________________________________________

So, there are two sorts of cathodes but only hot cathodes can emit electrons, produce a current. The cold cathode can only carry negative charges

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

TUVE à VIDE

____________________________________________________________________

Vacuum tube

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ta cathode chaude émet des électrons dans toutes les directions

____________________________________________________________________

Your hot cathode emits electrons in every direction

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

cathode froide de guidage – filament – filament (cathode chauffée)

____________________________________________________________________

guiding cold cathode – filament – filament (heated cathode)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Avec cette cathode froide (dont le débit de courant est infime), Anselme contraint les électrons émis par la cathode chaude à sortir selon l’axe de ce CANON A LECTRONS qui constitue pour eux la seule issue.

____________________________________________________________________

With this cold cathode, whose current output is infinitesimal, Archibald is obliging the electrons emitted by the hot cathode to come out according to the axis of the ELECTRON GUN. Their only way out.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

cathode – électrons – anode – vide – source en HAUTE TENSION CONTINUE

____________________________________________________________________

cathode – electrons – anode – vacuum – high voltage DIRECT CURRENT source

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et voilà le tout intégré dans un TUBE A VIDE

____________________________________________________________________

So here it all is inside a vacuum tube

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

source basse tension assurant le chauffage du filament - cathode

____________________________________________________________________

Low voltage source to heat the filament cathode

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

30 LA TRIODE

____________________________________________________________________

THE TRIODE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

filament chauffé - grille

____________________________________________________________________

heated filament - grid

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Regarde ;: j’ai enfermé ma cathode chaude, mon filament émetteur d’électrons, dans cette sorte de cage grillage. Quand celle-ci n’est pas chargée, les électrons passent librement. Mais si je la charge négativement, elle repousse les électrons qui tentaient de s’arracher au filament et qui retombent. J’annule le courant

____________________________________________________________________

Look : I’ve enclosed my cathode, my electron emitting filament, inside a sort of grid cage. When this is uncharged, electrons pass freely, but if I apply a negative charge it pushes away the electrons that are trying to tear themselves away from the filament and they then fall back. I’m turning the current off.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu as fabriqué une GRILLE DE COMMANDE

____________________________________________________________________

You’ve made a CONTROL GRID

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En variant la charge électrique de ta grille, à travers sa tension, tu peux moduler à volonté un courant important en dépensant une énergie infime.

____________________________________________________________________

By varying the grid’s electric charge, its voltage, you can adjust a strong current as you wish while using only a tiny amount of energy

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

filament dans la grille – anode collectrice – tube à vide

____________________________________________________________________

filament in its grid – collector anode – vacuum tube

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ah oui, exactement comme quand on ouvre ou qu’on ferme un robinet.

____________________________________________________________________

Ah yes, just like when you open and close a tap.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

La TRIODE, qui a trois electrodes : sa cathode chaude, son anode collectrice et sa grille, est la base des AMPLIFACTEURS DE COURANT

____________________________________________________________________

The TRIODE, which has three electrodes : its hot cathode, its collector anode and its grid, forms the basis of CURRENT AMPLIFIERS

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

31 Alors l’électronique ?

____________________________________________________________________

So, what about electronics ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tiens, tu vois, ici les faibles impulsions électriques crées par un cristal piézo-électrique, solidaire du diamant de ce bras d’électrophone, servent à moduler le courant débité par une triode amplificatrice

____________________________________________________________________

Here, you see, weak electrical impulses from a piezo-electric crystal attached to the needle on a record-player pick-up head, are used to vary the current produced by an amplifying triode

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Eh oui, on ne se doute pas de la complexité des lois qui sont à l’œuvre dans une cuisine, une sale de bains ou un salon.

____________________________________________________________________

You’d never imagine the complex laws acting on the kitchen, bathroom and living room at home would you ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pour un peu on hésiterait à se server d’un grille pain

____________________________________________________________________

It makes you wonder a bit about using the toaster

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tiens, au fait, un téléviseur, comment ca marche ?

____________________________________________________________________

While, we’re at it… how does a television work

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Qu’est ce qui fait briller l’écran ?

____________________________________________________________________

What’s lights up the screen?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

V’la autre chose

____________________________________________________________________

That’s something else

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

J’arrive !

____________________________________________________________________

I’m coming

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

32 FLUORESCENCE

____________________________________________________________________

FLUORESCENCE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Certaines substances ont la propriété d’absorber le rayonnement sous certaines frequences, et de réémettre selon d’autres.

____________________________________________________________________

Some substances have the capacity to absorb radiation at certain frequencies and emit it at others.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ah oui, la FLUORESCEINE absorbe la lumière blanche, qui est un mélange de toutes les couleurs du prisme et a la propriété de ne réémettre que du vert.

____________________________________________________________________

Ah yes, FLUORESCINE absorbs white light, which is a mix of all the colours of the rainbow and emits in the green band

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Le nylon absorbe les ultra-violets et réémet dans le bleu. J’ai vu cela dans une boîte de nuit. Les gens avaient des cols de chemise tout lumineux.

____________________________________________________________________

Nylon absorbs ultra-violet an re-emits in blue. I saw that in a night-club. Everyone’s collard was luminous.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comment, Tirésias? Vous allez en boîte de nuit !

____________________________________________________________________

Goodness Tiresias ! You go to night clubs ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Le tube au néon est tapissé intérieurement qui réagit à l’inverse de la fluorescéine. Il absorbe la lumière bleue émise par le néon, et réémet de la lumière blanche

____________________________________________________________________

The fluorescent tube is lined on the inside with a product that acts in the opposite way to fluorescine. It absorbs the blue light emitted by the neon and re-emits it as white light.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

J’ai trouvé une cloche à vide. Ce sera plus commode pour les expériences que le tube à gaz.

____________________________________________________________________

I’ve found a vacuum bell. It will be more practical for experiments than a tube.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

33 J’ai mi sun soupçon de produit fluorescent sur la face interne de la cloche. La pompe est en dessous.

____________________________________________________________________

I’ve put a touch of a fluorescent product on the inside face of the bell. The pump in

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je vois la cathode-canon à électrons et l’anode collectrice

____________________________________________________________________

I can see the cathode electron gun and the collector anode

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

du beau matériel

____________________________________________________________________

nice equipment

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pompe à vide - Générateur - manomètre

____________________________________________________________________

vacuum pump - generator

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On fait le vide et … ca alors!?!

____________________________________________________________________

We create a vacuum and …well I never !?!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Les electrons ont l’air de se moquer éperdument de la position de l’anode

____________________________________________________________________

The electrons don’t seem to care where the anode is

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bing

____________________________________________________________________

Bing

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Rappelle-toi le pistolet à plomb de tout à l’heure. LA cathode éjecte ses électrons avec une vitesse, une énergie cinétique très importantes, face auxquelles le pouvoir attractif de l’anode est bien peu de chose

____________________________________________________________________

Remember the air pistol we used earlier. The cathode ejects electrons at high speed and with high kinetic energy, against which attractive power of the anode doesn’t count for much

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais il faudra bien que ces électrons finissent par être collectés par cette anode !

____________________________________________________________________

But in the end the electrons will have to be collected by the anode.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ils s’écrouleront doucement vers elle, après avoir perdu leur énergie en percutant le verre.

____________________________________________________________________

They’ll slowly flow towards it after losing their energy when hitting the bell jar.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

34  Dans le canon à électrons, je pouvais canaliser les électrons émis par un filament. Des cathodes froides peuvent alors me permettre de défléchir à volonté un fin pinceau d’électrons.

____________________________________________________________________

With an electron gun I can canalize electrons emitted by filament. Then cold cathodes can allow me to deflect a fine paintbrush line of electrons at will

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Avec deux jeux d’électrodes, on obtient un contrôle complet et précis du pinceau.

____________________________________________________________________

With two sets of electrons we have complete and precise control of the brush.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

CANON à ELECTRONS – ELECTRODES DEFLECTRICES – HAUT – BAS – DROTIE - GAUCHE

____________________________________________________________________

ELECTRON GUNS – DEFLECTIVE ELECTRODES – UP – DOWN – RIGHT - LEFT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ce téléviseur comporte une modification adéquate de la géométrie de la cloche à vide

____________________________________________________________________

This television is the right sort of modification of a vacuum bell(s geometry

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ECRAN ANODE – induit – tube à vide transformé en tube “cathodique” – canon à electrons -

____________________________________________________________________

- - lining – vacuum tube transformed into a “cathode” tube – electron gun

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Anselme, viens te coucher !

____________________________________________________________________

Archibald, come to bed !

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Les emissions sont finies, il n’y a plus que la MIRE

____________________________________________________________________

The programmes are over, there’s only the test card

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ca alors !?

____________________________________________________________________

Goodness !?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie, il faut absolument que tu viennes voir ça, c’est super !..

____________________________________________________________________

Sophie, you must come and see, it’s great!..

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

demain… je dors

____________________________________________________________________

Tomorrow… I’m asleep

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

35 quand j’applique cet aimant sur l’écran, l’image se tord

____________________________________________________________________

When I put this magnet on to the screen, the image is distorted

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ca c’est le téléviseur noir et blanc. Allons voir ce que cela donne sur le téléviseur couleur

___________________________________________________________________

well that’s on a black and white television, let’s see what happens with colour

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

qu’est ce qui se passe

____________________________________________________________________

What’s happening

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Oh, c’est comme d’habitude

____________________________________________________________________

oh, the usual

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ca fait des irisations superbes !

____________________________________________________________________

it makes a great mother-of-pearl effect!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quel jeu avec la couleur!

____________________________________________________________________

Great fun with the colour !

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Anselme, il semble y avoir un problème ??

____________________________________________________________________

Archibald, I think there is a problem??

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Il reste des taches colorée sur l’écran

____________________________________________________________________

There are coloured stains on the screen

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ca ne s’en va pas . Misère

____________________________________________________________________

Oh dear, they won’t go away

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ca me rappelle quand on avait fait de la chimie sur le tapis du salon

____________________________________________________________________

That reminds me of when we did those chemistry experiments on the living-room carpet

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Inutile d’essayer d’enlever ces taches : elles sont à l’INTERIEUR

____________________________________________________________________

Pointless trying to rub the stains off, THEY’RE INSIDE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais comment fait-on pour nettoyer l’INTERIEUR d’un tube de télévision

____________________________________________________________________

But how do we clean the INSIDE of a television tube

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Il faut croire qu’aujourd’hui les dieux de la science était contre nous.

____________________________________________________________________

I think the gods of science must be against us today.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

oui, demain on y verra plus clair

____________________________________________________________________

Tomorrow is another day

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

36 La FORCE de LAPLACE

____________________________________________________________________

The LAPLACE FORCE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est simple : toute particule chargée qui déboule en coupant les lignes de force d’un champ magnétique subit une force correspondant à la REGLE DES TROIS DOIGTS

____________________________________________________________________

Simple ! any charged particle that moves and crosses he force lines of a magnetic field will be subjected to a force corresponding to the THREE FINGER RULE.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Proton – champ magnétique - vitesse - Force de LAPLACE

____________________________________________________________________

Proton – Magnetic field – speed – Laplace force

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

oui mais quand il s’agit d’électrons, charges négativement

____________________________________________________________________

Yes, but what about negatively charged electrons

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

alors la force change de sens

____________________________________________________________________

In that case the force changes direction

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

en appliquant cela au téléviseur, on voit que l’aimant vrille les trajectoires électroniques

____________________________________________________________________

when that’s applied to television we can see that the magnet changes the direction of the electron’s trajectories

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Aimant

____________________________________________________________________

Magnet

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…d’où cette torsion de l’image sur l’écran

____________________________________________________________________

… which explains why the image is twisted on the screen

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

37 L’écran d’un téléviseur porte des séries de 3 pigments qui, frappes par les électrons, réagissent en donnant respectivement une lumière bleue, rouge et verte (*). LE repérage doit être extrêmement précis. Or ton aimant a créé une aimantation résiduelle dans ces pigments qui dévie les électrons en créant  ces irisations colorées

____________________________________________________________________

A colour television screen has a series of three pigments which react when hit by electrons and give, respectively, blue, red and green (*) light. The aim must be very precise, but with your magnet you left a residual magnetism on the pigments which deviates the electrons and so created the mother-of-pearl effect

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Alors tu veux dire que le tube est fichu

____________________________________________________________________

Do you mean that the tube is ruined

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Non mais il va falloir enlever le léger magnétisme résuduel que tu as créé dans ces pigments

____________________________________________________________________

No, but we’ll have to remove the residual magnetism that you left on the pigments

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et comment supprime-t-on cela?

____________________________________________________________________

and how do we get rid of it ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais grands dieux, qu’est ce qu’elle fabrique ?

____________________________________________________________________

By Bow Bells, What’s she doing ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie crée un champ magnétique variable, qu’elle fait décroître en éloignant le crayon. Et voilà !

____________________________________________________________________

Sophie is creating a variable magnetic field that she is reducing by moving the pencil way. Simple.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et voilà…

____________________________________________________________________

Simple

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ce phénomène sera expliqué plus loin. La direction

____________________________________________________________________

This phenomenon is explained later. The management

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(*) en les combinant on peut obtenir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

____________________________________________________________________

(*)by combining them we can get all the colours of the rainbow.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

38 ELECTROLYTES

____________________________________________________________________

ELECTROLITES

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bon d’accord, l’écran est propre, mais je ne sais toujours pas comment l’énergie électrique nous parvient à domicile, ni comment marche un simple batteur

____________________________________________________________________

OK, the screen is clean again, but I stillcan(t see how the electricity gets to our homes, nor how a whisk works come to that.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Devine, tu as tout ce dont tu as besoin dans la maison

____________________________________________________________________

Work it out. You have everything you need in your house

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elle en a de bonnes. Qu’est ce que j’ai, ici ? des aimants, du fil électrique, du sel, de l’eau. Il n’y a même pas de quoi faire une pile

____________________________________________________________________

she likes to joke. What have I got. Magnets, wir, salt, water. I don’t event have what I need to make a battery

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Est ce que le courant passe dans les liquides, d’ailleurs ?

____________________________________________________________________

and while we’re at it, does current go through liquids ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bon dans les métaux, il y a un essaim d’électrons libres qui ne demandent qu’à se mouvoir Pour se prêter au passage du courant, les gaz doivent se transformer en plasma. Mais dans les LIQUIDES ?

____________________________________________________________________

In metal there are swarms of free electrons which can’t wait to get moving. To allow current to pass, gases must be transformed into plasma

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je suppose qu’il y a des électrons libres ?

____________________________________________________________________

I suppose that there are free electrons ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

quand on dissout du sel de cuisine, du chlorure de sodium ClNa dans de l’eau, les atomes se dispersent dans le liquide, le chlore emportant un électron chipé au sodium. Cet ION chlore Cl- migre vers l’anode, tandis que l’ion NA+ migre vers la cathode . LA DIRECTION.

____________________________________________________________________

When domestic salt sodium chloride ClNa, is dissolved in water its atoms are dispersed in the liquid the chrloride takes over a sodium electron. This chlorine ION Cl- moves towards the anode while the Na+ ion moves towards the cathode. The Management

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ANODE - CATHODE

____________________________________________________________________

ANODE - CATHODE

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

39 FORCE ELECTROMOTRICE

____________________________________________________________________

ELECTROMOTIVE FORCE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bref, dans les liquides, le courant électrique n’est pas dû à un mouvement  d’électrons libres, comme dans les métaux mais à un TRANSPORT D’IONS

____________________________________________________________________

So, in liquids the electric current isn’t due to the movement of free electrons, as it is in metal, but ION TRANSPORT

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et qu’est ce qui arrive à ces ions ? Ils pénètrent dans les électrodes

____________________________________________________________________

What happens to these ions ? Do they penetrate the electrodes ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Non, l’ion chlore abandonne son électron à l’anode et un autre électron, émis par la cathode vient neutraliser l’ion sodium…

____________________________________________________________________

No the chlorine ions abandons its electron and another electron, emitted by the cathode, neutralizes the sodium ion…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…et la boucle est bouclée.

____________________________________________________________________

… the circle is complete

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et que fait Lanturlu pendant ce temps ?

____________________________________________________________________

And what’s Higgins up to in the meantime

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On dirait qu’il opère un retour à l’hydraulique

____________________________________________________________________

It looks like he’s doing a Return to Hydraulics

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

préparons les serpillères

____________________________________________________________________

let’s get the mops ready.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie dit que toute charge électrique qui se déplace dans un champ magnétique subit la FORCE DE LAPLACE. Logiquement, cette force doit donc agir sur les ion,s Cl- et Na+, contenus dans de l’eau salée en mouvement

____________________________________________________________________

Sophie says that every electric charge which moves in a magnetic field is subjected to the LAPLACE FORCE. Logically this force must act on the CL- and Na+ ions contained in the moving salt water

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

EAU SALEE - AIMANT

____________________________________________________________________

SALT WATER - MAGNET

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

40 Voyons. Dans un champ magnétique vertical, dirigé de bas en haut, mes ions sodium vont tourner à droite, et mes ions chlore ) gauche. Je devrais donc observer une certaine séparation des charges,

____________________________________________________________________

Let’s see. In a vertical magnetic field, going from bottom to top, my sodium ions will turn right and my chlorine ions will turn left. I should be able to see some charge separation

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

sodium - chlore

____________________________________________________________________

sodium - chlorine

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est une vision très schématique, car dans un liquide les ions subissent un très grand nombre de collisions avec les molécules d’eau, ce qui freine beaucoup leur progression. De plus, les forces, proportionnelles à la vitesse de l’écoulement et à l’intensité du champ magnétique, restent très faibles

____________________________________________________________________

That’s a very schematic view because, in a liquid, the ions are involved in numerous collision with water molecules, which slows them down considerably. As well as that, the forces are proportionally very low in comparison with the speed of flow and the strength of the magnetic field

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Néanmoins, mon cher Max, tu es bien d’accord, qu’il y a effectivement migration des espèces chargées en sens opposes. Je devrais donc observer le passage d’un courant électrique en disposant deux électrodes dans l’écoulement dur les deux « berges », en les reliant par un fil de cuivre.

____________________________________________________________________

Nevertheless my dear Max, you have to agree that there is an effective migration of the charged things in the opposite directions. Therefore I should observe the passage of an electric current by placing two electrodes in the flowing water.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

EAU SALEE – AMPERES - AIMANT

____________________________________________________________________

SALT WATER – AMPERES - MAGNET

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu as raison, le courant passe !

____________________________________________________________________

You’re right the current is getting through !

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Il n’y en a pas beaucoup mais ca passe

____________________________________________________________________

Not much but it’s getting through

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Savez-vous qui a fait le premier cette expérience

____________________________________________________________________

Do you know who was the first to do this experiment ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

NON

____________________________________________________________________

NO

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

41 LA ROUE DE BARLOW

____________________________________________________________________

Barlow’s wheel

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est l’anglais Michael Faraday, en 1857. Il se servit du mouvement de l’eau saumâtre de la Tamise, au moment de la marée et … de la composante verticale du champ magnétique terrestre : à peine un dixième de Gauss (*). Il inventa ainsi ce type de générateru électrique, dit MAGNETOHYDRODYNAMIQUE, en abrégé MHD.

____________________________________________________________________

The Englishman Michael Faraday in 1857. He used the salty water of the Thames when the tide rose and fell… and the vertical component of the Earth’s magnetic field : barely a tenth of a Gauss (*). He thus invented the type of electric generator MAGNETOHYDRODYNAMIC, or MHD for short.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais un tel type de générateur a une puissance ridicule

____________________________________________________________________

But such a generator has a ridiculously low power

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

L’eau n’est peut-être pas le meilleur ingrédient pour créer un générateur électrique

____________________________________________________________________

Maybe water isn’t the best ingredient for making an electric generator

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Alors que faut-il utiliser ? du cuivre en fusion ?

____________________________________________________________________

So what should we use ? Copper un fusion ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pourquoi tiens-tu absolument à utiliser un liquide ?

____________________________________________________________________

Why just stick with a liquid ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie a tout à fait raison. En faisant tourner ce disque de métal dans l’entrefer d’un aimant, je crée une migration des charges électriques, en l’occurrence ici des électrons, puisque les charges positives du métal ne peuvent se déplacer en son sein.

____________________________________________________________________

Sophie’s right? If we turn a metal disk in the airgap of a magnet it brings about a migration of electric charges, electrons in this case, because the positives charges in the metal can’t move within it.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ampères – flux d’électrons

____________________________________________________________________

Amperes – Electron flow

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(*) le moindre aimant de couturière fait une centaine de Gauss

____________________________________________________________________

(*) The smallest magnet of a seamstress is about a hundred Gauss

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

42 Quand je déplace ce conducteur dans l’entrefer de l’aimant, je sens une certaine force, qui résiste

____________________________________________________________________

When I move the conductor in the airgap of a magnet I can feel a certain force resisting

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu vois les charges sont comme des véhicules qui suivent une autoroute, qui représente le mouvement du métal. Les charges positives sont de lourds camions incapables de tourner à droite ou à gauche, ou de changer de vitesse. Ils sont liés au flot des véhicules, liés entre eux. Les électrons sont de petits motocyclistes, qui, au départ, suivent également le flot.

____________________________________________________________________

You see the charges are like vehicles going along a highway, represented by the movement of the metal. The positive charges are heavy lorries, incapables of turning right or left or changing speed. Their movement depends on the flow of all the other vehicles, each linked to the others. The electrons are like tiny motorbike riders who, at the beginning, also foloow the flow.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et voilà soudain ce qui se passé!

____________________________________________________________________

And suddenly, this is what happens.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et! Tu as vu comme il m’a coupé la route !?!

____________________________________________________________________

Eh ! Did you see how he cut me up !?!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pas gênés, ces electrons !

____________________________________________________________________

No manners these electrons ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ils me font perdre ma vitesse!!

____________________________________________________________________

They make me have to slow down.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et, j’ai pas que ça à faire !!

____________________________________________________________________

And I’ve got other things to do !!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Noyau de métal

____________________________________________________________________

Metal Nucleus

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tire-toi de là, eh, banane

____________________________________________________________________

Get out of the way, idiot!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Encore des qui s’énervent, bêtement !

____________________________________________________________________

another one getting annoyed for nothing!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Electrons, prendre la déviation

____________________________________________________________________

Electrons follow the diversion

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

43 Voici donc au niveau microscopique, l’explication du fait qu’il est nécessaire d’exercer une force, de fournir un TRAVAIL pour produire de l’énergie électrique

____________________________________________________________________

This is the explanation, on a microscopic level, of why a force needs to be exerted, to furnish WORK in order to produce electric energy.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Otez-moi d’un doute. Oublions le champ magnétique. Est ce que je n’obtiendrais pas un freinage identique en provoquant cette dérivation latérale du flux d’électrons en direction des électrodes, mais à l’aide, cette fois, d’un champ électrique créé par un générateur ?

____________________________________________________________________

Remove a last doubt. Forget the magnetic field. Couldn’t I obtain an equivalent braking force by provoking the lateral diversion of the electron flow towards the electrodes but, this time, in an electric field created by a generator?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Force agissant sur les électrons – vitesse – anode - cathode

____________________________________________________________________

Force acting on the electrons – speed – anode -cathode

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Non Léon, cela serait foncièrement différent

____________________________________________________________________

f=No Leon, that would be completely different.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

quand tu agis sur une force électrique, noyée au milieu d’un flot d’atomes se déplaçant à une vitesse V0, à l’aide d’une force électrique créée par un générateur, tu lui communiqués une composante transverse de vitesse VT. Mais la composante axiale V0 n’est pas modifiée. Un générateur communique donc de l’énergie aux charges électriques.

____________________________________________________________________

when you act on an electric charge, buried in the heart of an atom flow and moving at speed V0, thanks to an electric force created by a generator, you are adding a transversal component of speed VT. But the axial component V0 is not modified. Therefore a generator transfers energy to electric charges.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Action du champ électrique – Vitesse axiale conservée – vitesse transverse accrue

____________________________________________________________________

Action of the electric field – conserved axial sped – increased transversal sped.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

44 Un champ magnétique transversal, au contraire, ne modifie pas l’énergie cinétique 1/2mV² de la particule chargée. La direction de la vitesse change mais non son intensité. Dans ce cas la composante axiale de cette vitesse, parallèle au flux général, diminue. D’où un freinage du conducteur.

____________________________________________________________________

However a transversal magnetic field does not modify the kinetic energy 1/2mV² of the charged particle. The direction of the speed changes but not the intensity. So the axial component of this speed, parallel to the general flow, diminishes and so braking of the conductor results

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Action du champ magnétique – l’intensité de la vitesse est conservée

____________________________________________________________________

Action of the magnetic field – Intensity and speed are conserved

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bon, mais dans les deux cas de figure, je sollicite transversalement ma population d’électrons libres…

____________________________________________________________________

Yes, but in both cases, I’m transversally calling on my population of free electrons…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…donc je devrais observer une force transverse

____________________________________________________________________

…so I should observe a transversal force.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Léon, tu oublies que la FORCE DE LAPALCE agit tout autant sur les charges positives et que ces forces se compensent…

____________________________________________________________________

Leon, you’re forgetting that the LAPLACE FORCE is acting on the positive charges and the  forces balance themselves out…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Les charges électriques liées rigidement au conducteur transmettent cette force en permanence, alors que les charges libres retransmettent cette force périodiquement par le jeu des collisions.

____________________________________________________________________

.. the electric charges , strongly attached to the conducto,r transmit this force continually, so the free charges periodically retransmits this force through collisions

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ce qui fait que quand l’électricité s’écoule dans un fil, elle en tire pas dessus.

____________________________________________________________________

That’s why when electricity flows in the wire, it doesn’t pull it.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

45 LE MOTEUR ELECTRIC

____________________________________________________________________

THE ELECTRIC MOTOR

____________________________________________________________________

Tout cela me donne une idée. En faisant circuler un courant transversalement au ruban conducteur, je ne crée pas de force, c’est entendu, mais que se passe-t-il si je combine les deux effets : le passage du courant grâce au générateur et la rotation du vecteur vitesse due à l’effet d’un champ magnétique perpendiculaire à la vitesse de déplacement des charges ?

____________________________________________________________________

That’s given me an idea. By sending a current transversally through the ribbon conductor I am not creating a force. OK, that’s been shown, but what happens if I combine the two effect : current flowing from the generator and the rotation of the speed vector because of the effect of a magnetic field perpendicular to the speed of the charges ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Le générateur va mettre en mouvement les électrons qui vont tender à traverser le ruban en passant de la cathode à l’anode. Mais le champ magnétique, en incurvant leur trajectoire, transmettra une partie de l’impulsion acquise selon l’axe de la bande, laquelle subira ainsi une force

____________________________________________________________________

The generator will start to move electrons which will tend to cross the ribbon, passion from the cathode to the anode. But the magnetic field, by curving their trajectory inwards, will transmit part of the acquired impulsion along the axis of the ribbon, which will this be subjected to a force

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ELECTRODE FIXE – BING – RUBAN MOBILE – AIMANT – ELECTRODE FIXE

____________________________________________________________________

FIXED ELECTRODE – PING – MOVING RIBBON- MAGNET – FIXED ELECTRODE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

L’analyse du comportement microscopique, à l’échelle de l’atome, permet de déduire le comportement macroscopique, à l’échelle de la manip.

____________________________________________________________________

An analysis of microscopic behaviour, at atomic scale, allow us to work out the macroscopic behaviour, at the level of our experiment.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

46 REVERSIBILITE

____________________________________________________________________

REVERSIBILITY

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

It works!

____________________________________________________________________

Ca marche !

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie, est ce qu’on pourrait de la même façon tirer un liquide ou même un gaz, dans cette sorte de moteur linéaire.

____________________________________________________________________

Sophie, can we pull a liquid, or event a gas, in the same way, a sort of LINEAR MOTOR ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

bien entendu … (*)

____________________________________________________________________

of course … (*)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

en enroulant le moteur linéaire, Anselme a retrouvé la ROUE DE BARLOW, fonctionnant cette fois comme un MOTEUR, et qui est utilisée pour mesurer le débit de couran,t dans les compteurs.

____________________________________________________________________

by rolling up the linear motor, Archibald has rediscovered the BARLOW’S WHEEL, but now working as a MOTOR, which he’s using to measure the current flow in the meters

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En mettant en jeu uniquement la loi définie page 40

____________________________________________________________________

Using only the law defined on page 40

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

GENERATEUR - MOTEUR - ELECTRONS

____________________________________________________________________

GENERATOR - MOTOR - ELECTRONS

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est tout à fait étonnant. La même machine peut être utilisée comme générateur de courant, ou comme moteur ____________________________________________________________________

It’s strange isn’it ? The same machine can be used as a generator and as a motor

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(*) Voir le mur du SILENCE

____________________________________________________________________

(*) see THE SILENCE BARRIER

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

47 Vues sous cet angle, les machines électromagnétiques sont un moyen commode de transmettre de l’énergie

____________________________________________________________________

Looked at like that, electromagnetic machines are a practical way of transmitting energy

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

on peut faire la même chose avec une turbine

____________________________________________________________________

We can do the same with a turbine

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

voyons, en reliant les manivelles entre elles, on devrait pouvoir réaliser un MOUVEMENT PERPETUEL

____________________________________________________________________

By linking the handles you should be able to create PERPETUAL MOTION

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Léon, tu sais bien que dans des conduits l’énergie se dissipe par suite des frottements

____________________________________________________________________

Leon, you know quite well that energy is dissipated in conductors through friction

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dans les conducteurs électriques, immobiles ou en mouvement, le mouvement des charges électriques s’accompagne de nombreuses collisions avec les particules non chargées.

____________________________________________________________________

In electrical conductors, stationary of moving, electric charges are accompanied by numerous collisions with non charged particles

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Avancez !

____________________________________________________________________

Move along there!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

tu as vu celui-là, comme il m’a coupé la route

____________________________________________________________________

did you see the way he cut across ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

même en stationnement on est embêté !

____________________________________________________________________

Even when we’ve parked we get into trouble

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

regardez cela ! mais regardez cela!

____________________________________________________________________

Look at that, just look at that!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ils traversent n’importe comment !

____________________________________________________________________

They cross any old how

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

un atome tout neuf vous allez voir!

____________________________________________________________________

I’ll show you with your nice new atom!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

chéri, reste calme.

____________________________________________________________________

Darling, stay calm.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

48 RELATIVITE

____________________________________________________________________

RELATIVITY

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tirésias, tu sais, il me vient une bien drôle d’idée

____________________________________________________________________

Tiresias, I’ve just had a good idea

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

… il faut absolument que j’en ai le cœur net

____________________________________________________________________

… I need to be absolutely certain

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

j’ai collé ces ensembles d’aimants sur les courroies

____________________________________________________________________

I’ve stuck these group of magnets onto drive belts

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

DISQUE FIXE –AIMANT ROTATIF – AIMANT MOBILE – CONDUCTEUR FIXE

____________________________________________________________________

FIXED DISK – ROTATING MAGNET – MOBLE MAGNET – FIXED CONDUCTOR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Au lieu de déplacer un conducteur dans les lignes de force d’un champ magnétique (constant dans la région d’interaction), j’immobilise le conducteur et… je fais tourner le champ !

____________________________________________________________________

Instead of moving the conductor along the force lines of a magnetic field (constant in the interaction region), I immobilise the conductor and… I turn the field!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

complètement diabolique

____________________________________________________________________

blinkin’ diabolical !

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

49 LES AIMANTS

____________________________________________________________________

MAGNETS

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Regarde : je produis du courant, c’est net!

____________________________________________________________________

Look, I’m producing a current, that’s certain

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cela veut simplement dire que, dans la FORCE DE LAPLACE, ce qui compte, c’est la vitesse des charges et de l’aimant L’UN PAR RAPPORT A L’AUTRE

____________________________________________________________________

That just means that in the LAPLACE FORCE, what counts is the speed of the charges and the magnet IN RELATION TO EACH OTHER

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sophie, qu’est ce que c’est qu’un CHAMP MAGNETIQUE

____________________________________________________________________

Sophie, what’s a MAGNETIC FIELD

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

La bonne question serait: à quoi ca sert ?

____________________________________________________________________

A better question would be : WHAT USE IS IT ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

comment, à quoi ca sert ?

____________________________________________________________________

What do you mean, what use is it ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Deux charges électriques au repos s’attirent ou se repoussent, selon qu’elles sont de signes contraires ou de même signe.

____________________________________________________________________

Two electric charges at rest attract or repel each other according to whether they have the same or different signs

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et elles subissent aussi une force quand elles se meuvent par rapport aux lignes de force d’un champ magnétique.

____________________________________________________________________

and they are also subject to a force when they move in relation to the lines of force in a magnetic field.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

D’accord mais qu’est ce qui crée ce champ magnétique ?

____________________________________________________________________

OK, but what creates these magnetic fields?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

50 Mouvement des électrons

____________________________________________________________________

electron movement

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est le courant

____________________________________________________________________

It’s current

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sans oublier qu’à cause de ces fichus scientifiques, le sens conventionnel du courant est inverse de celui du mouvement des électrons

____________________________________________________________________

And don’t forget that because of awkward scientists the conventional direction of the current is the opposite of that of the moving electrons

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais il n’y a pas de courant dans un aimant permanent

____________________________________________________________________

But there isn’t any current in a permanent magnet

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Chaque atome peut être considéré comme un aimant minuscule, dont le champ magnétique est créé par le mouvement orbital des électrons autour du noyau. Dans un aimant permanent ces mini-aimants sont parallèles entre eux.

____________________________________________________________________

Each atom can be considered to be a minuscule magnet whose magnetic field is created by the orbital movement of the electrons around the nucleus. In a permanent magnet these mini-magnets are lined up parallel to each other.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

bon, les aimants agissent sur les charges électriques en mouvement qui coupent les lignes de force du champ magnétique qu’ils créent. Mais pourquoi agissent-ils l’un sur l’autre ?

____________________________________________________________________

The magnets act on the moving electric charges which cut the force lines of the magnetic field they create. Bt why do they act on each other?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

51 si je mets deux spires face à face, parcourues par des courants de même sens, les électrons sont soumis à une force tendant à :

-dilater chaque spire

-la rapprocher de l’autre spire

____________________________________________________________________

If I place two spires opposite each other, with currents running through them in the same direction, the electrons are submitted to a force tending to :

-dilate each spire

-bring the spires closer together

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Par contre, si j’inverse le sens de circulation des électrons dans la deuxième spire, la force de Laplace va tendre à :

-contracter chaque spire

-l’éloigner de l’autre spire

____________________________________________________________________

But if I reverse the direction of flow of the electrons in the second spire the Laplace force will tend to :

-make each spire contract

-push this spire away from the other one

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

en gros, c’est comme ça que ça se passe avec les atomes des deux aimants.

____________________________________________________________________

It’s a bit like what happens with the atoms of two magnets

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

électron

____________________________________________________________________

electron

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mais d’après le schéma de tout à l’heure, une spire reste insensible à un champ magnétique uniforme dirigé selon son axe, non ?

____________________________________________________________________

Yes but according to the diagram of earlier, a spire is not affected by a uniform magnetic field applied in the direction of its axis.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

De même qu’un barreau aimanté est totalement insensible à un champ magnétique dirigé selon son axe

____________________________________________________________________

In the same way as a bar magnetic field is not affected by a uniform field applied in the direction of its axis

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Logique, sinon, pour se propulser, il suffirait de s’accorcher à une boussole.

____________________________________________________________________

Logical, otherwise, to push itself forward it would just need to hold on to a good compass.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

52 Par contre, une spire placée dans un champ magnétique tend à tourner de telle façon que son propre champ s’aligne avec le premier. C’est le principe du GALVANOMETRE A CADRE MOBILE. Une boussole n’est rien d’autre qu’un ensemble de minuscules galvanomètres du même style.

____________________________________________________________________

However a spire placed in a magnetic field tends to turn in such a way that its own filed will line up with the first. This si the basis of the MOBLE FRAME GALVANOMETER. In fact a compass is nothing more than a collection of galvanometers of the same type.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bon. Alors, est ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi un aimant attire le fer et non le plomb, ou le sucre ?

____________________________________________________________________

So, can someone explain to me why a magnet attracts iron but not lead, or sugar?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

C’est simple : le atomes de fer sont aussi de petits aimants. De plus, ils jouissent d’une relative mobilité. Quand on rapproche un aimant suffisamment puissant, les atomes de fer tournent et s’alignent et le morceau de fer devient lui-même un aimant, dont le champ se superpose d’ailleurs au champ de l’aimant inducteur.

____________________________________________________________________

It’s simple : iron atoms are also little magnets. They also have a certain mobility. When approached by a sufficiently powerful magnet the iron atoms turn and align, and the iron itself also becomes a magnet whose field is superimposed on that of the inductor magnet.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Atomes “aimants” (orientations aléatoires) - atomes “aimants” orientés – le morceau de fer est devenu un aimant. - AIMANT

____________________________________________________________________

Atom “magnets” (varying orientation) – oriented atom “magnets” – the piece of iron has become a magnet - MAGNET

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Avec le sucre, zéro

____________________________________________________________________

Nothing with sugar

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

vu…

____________________________________________________________________

OK…

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

53 SPIRES - SOLENOIDE

____________________________________________________________________

SPIRES - SOLENOID

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je comprends pourquoi on met un NOYAU DE FER dans les ELECTRO-AIMANTS. Celui renforce le champ propre créé par le système de spires

____________________________________________________________________

I understand now why we put an IRON CORE in LECTROMAGNETS. It reinforces the fields created in the systems by the spires.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quand on retire l’aimant magnétiseur ou le solénoïde, les atomes-aimants du fer gardent, dans une certaine mesure, leur orientation… Il subsiste un MAGNETISME RESIDUEL.

____________________________________________________________________

When we take away the magnetizing magnet or the solenoid, the iron’s atom magnets will retain, up to a point, their orientation. A RESIDUAL MAGNETISM will subsist..

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…que l’on pourra faire disparaître en redonnant leur mobilité aux atomes-aimants, en chauffant le fer, en le frappant, ou en soumettant à un champ magnétique variable, comme je l’avais fait pour les pigments du tube de télévision, qui avaient été accidentellement magnétisés, à l’aide d’un petit aimant fixé sur un crayon

____________________________________________________________________

and that we can make disappear by giving mobility back to the atom-magnets either by heating the iron, hitting it, or putting it in a variable magnetic field, as I did with a small magnet on a pencil for the pigments of the television tube that had been accidentally magnetised

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

BING

____________________________________________________________________

BING

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

54 DE NOUVEAU LA RELATIVITE

____________________________________________________________________

RELATIVITY AGAIN

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je crois avoir compris : le champ magnétique est quelque chose qui a été inventé pour traduire le fait que les charges électriques EN MOUVEMENT interagissaient, et que cette force nouvelle, électrodynamique, ou électromagnétique, se surajoutait à la force de base, électrostatique

____________________________________________________________________

So if I’ve got it right :the magnetic field is something that was invented to describe the fact that MOVING electric charges interact, and that this new electrodynamic, or electromagnetic force is added to the basic, electrostatic force

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comment mesurer un champ magnétique le plus objectivement possible ?

____________________________________________________________________

How can we measure a magnetic field as objectively as possible ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et bien on peut disposer parallèlement deux barres parcourues par le même courant électrique d’intensité I

____________________________________________________________________

Well we can put two rods parallels to each other and with an electric current of intensity I flowing through them

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dans ces conditions, les deux barres subissent une attraction mutuelle égale

____________________________________________________________________

Dans ces conditions, les deux barres subissent une attraction mutuelle égale.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Caque barre combine son propre courant avec le champ magnétique créé pare l’autre barre

____________________________________________________________________

Each rod combines its own current in the magnetic field created by the other rod.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

55 On peut enrouler ces barres, ce qui fait que deux spires parcourues par des courants parallèles s’attirent

____________________________________________________________________

We could roll the rods so that they made two spires which, as they have parallel currents running through them, would move towards each other

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

comme on l’a déjà vu page 51

____________________________________________________________________

as we saw already on page 51

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

courants

____________________________________________________________________

currents

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

De même on peut déposer des charges électriques de même signe sur de disques se faisant face et les faire tourner. Ceci est équivalent à des courants et s’accompagnera d’une force électromagnétique

____________________________________________________________________

In the same way we can send electric currents with the same sign through disks facing each other and so make them turn. This is equivalent to current and is accompanied by an electromagnetic force.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Regardez un peu cela

____________________________________________________________________

Just look at that…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je peux charger électriquement ces deux barres de verre ou de bakélite, en les frottant avec un chiffon de laine

____________________________________________________________________

I can charge two glass or bakelite rods electrically by rubbing them with a woolen cloth…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vitesse

____________________________________________________________________

Speed

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

les charges de même signe se repoussent, mais si ces barres se déplacent comme ceci, cela équivaudra à de courants parallèles et s’accompagnera d’une légère composante attractive

____________________________________________________________________

charges of the same sign will repel each other but if the rods move like this, it is equivalent to two parallel currents and will be accompanied by a slight attractive component

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

56 La terre tourne autour du soleil, qui lui-même tourne dans notre galaxie, la Voie lactée, à 234 km/s. Cette dernière se déplace peut-être par rapport à l’univers. Sophie, c’est formidable : en pointant ces deux barres parallèles, chargées électriquement, dans toutes les directions du ciel et en mesurant la force qui s’exerce entre elles, nous devrions pouvoir déterminer dans quelle direction nous nous déplaçons dans l’univers et à quelle vitesse !

____________________________________________________________________

The earth moves around the sun which itself orbits in our galaxy, the Milky Way, at 234 km/h. The galaxy may also be moving in relation to the universe. It’s amazing Sophie : By pointing these two parallel, electrically charged rods to the sky in any direction and in measuring the force acting between them, we should be able to work out the direction of our movement in the universe and our speed

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

tu ne mesureras rien du tout! Cette FORCE ELECTROMAGNETIQUE, liée au MOUVEMENT n’est perceptible que par un observateur qui se déplace par rapport à ces charges. Or quel que soit notre mouvement, par rapport au soleil, par rapport à la galaxie ou au cosmos, nous allons à la même vitesse que ces barres.

____________________________________________________________________

No you won’t measuring anything. This ELECTROMAGNETIC FORCE, associated with MOVEMENT, is only perceptible by an observer who moves in relation to the charges. But whatever our movement, in relation to the sun, to the galaxy or the cosmos, we are moving at same speed as the rods

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

L’électromagnétisme est d’essence relativiste

____________________________________________________________________

Electromagnetism is essentially relativist

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Il est vrai que l’expérience suggérée par Anselme rappelle celle faire par MICHELSON (*) au début du siècle, et qui consistait à mesurer la vitesse de la lumière dans toutes les directions, pour découvrir le mouvement absolu de la Terre dans l’Univers.

____________________________________________________________________

It’s true that the experiment Archibald suggested recalls that of MICHELSON (*) atteh beginning of the twentieth century. It consisted of measuring the speed of light in all directions in order to discover the absolute direction of the earth in Universe

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Moi cela ne m’étonne pas parce qu’on m’a dit que la lumière était une onde électromagnétique

____________________________________________________________________

I can’t say I’m surprised because I was told that light was an electromagnetic wave

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(*) MICHELSON, physicien américain. Prix Nobel 1907

____________________________________________________________________

(*) MICHELSON, Physician, Nobel prize 1907

____________________________________________________________________

57 Ainsi une simple maison peut receler des problèmes de nature relativiste

____________________________________________________________________

So an ordinary house can hold problems of a relativist nature!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ah, voilà un objet qui, de toute évidence fonctionne à l’électricité. Pourtant il n’y a rien qui tourne et pas d’électrodes.

____________________________________________________________________

Now here’s something that is obviously electric but nothing turns and there aren’t any electrodes

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

à quoi ça sert ?

____________________________________________________________________

what does it do ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tirésias, sors de là immédiatement!

____________________________________________________________________

Tiresias, come out of there immediately!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pourquoi ?

____________________________________________________________________

Why ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ce système permet de transmettre de l’énergie à distance. S’il était mis en en marche tout seul tu aurais été cuit par induction.

____________________________________________________________________

This system allows the transmission of energy over a distance. If it turned itself on you would have been cooked by induction.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

cuit par induction ?

____________________________________________________________________

Cooked by induction ?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

58 L’INDUCTION

____________________________________________________________________

INDUCTION

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Regarde. Anselme a mis cette spire de cuivre face à cet aimant permanent. Un certain nombre de lignes de force passent à l’intérieur et les autres à l’extérieur.

____________________________________________________________________

Look. Archibald has put a copper spire opposite a permanent magnet. A certain number of the force lines pass through the interior, the rest are outside.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Maintenant, il approche l’aimant de la spire, c’est à dire qu’il déplace en bloc le faisceau de lignes des lignes de force. Celles-ci coupent le métal de la spire et il en résulte une force électromagnétique qui agissant sur les électrons, se traduit par un courant INDUIT.

____________________________________________________________________

Now he’s bringing the magnet closer to the spire, in other words he is moving the group of force lines as a block. As they cross the metal of the spire an electromagnetic force results which, acting on electrons, in an INDUCED current

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Si ton aimant et ta spire sont immobiles l’un par rapport à l’autre, le courant s’annule

____________________________________________________________________

If the magnet and the spire are static in relation to each other, the current cancels itself out.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

par contre si tu tires sur l’aimant,, ton courant s’inverse.

____________________________________________________________________

But if you pull the magnet, the current is reversed

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Encore une n+unième application de la loi de LAPLACE

____________________________________________________________________

Yet one more application of LAPLACE’s law.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

champ magnétique – force agissant sur l’électron – vitesse – force agissant sur le proton

____________________________________________________________________

magnetic field – force acting on the electron – speed – force acting on the proton

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

59 Regarde Tiresias, j’ai modifié cette machine à vapeur en remplaçant le piston par un aimant, qui va ainsi faire un mouvement de va-et-vient, et créer dans la spire un COURANT ALTERNATIF

____________________________________________________________________

Look Tiresias, I’ve modified this steams engine by replacing the piston with a magnet, so you can make to-and-fromovements and create an ALTERNATING CURRENT in the spire

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Si le piston glisse sans frottement, nous aurons trouvé un moyen de produire gratuitement de l’énergie électrique, si on excepte, bien sûr, une petite perte par effet Joule dans la spire.

____________________________________________________________________

If the piston slides without friction we will have found a way to produce free electric energy, if we ignore, of course, a small loss through the Joule effect in the spire

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

aimant - spire

____________________________________________________________________

magnet - spire

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu oublies que ce passage de courant va créer son propre champ magnétique, qui va s’opposer au mouvement du piston aimant (LOI DE LENZ). Il faudra donc fournir un TRAVAIL pour produire cette énergie

____________________________________________________________________

You’re forgetting that the passage of current will create its own magnetic field which will oppose the movement of the magnet piston (LENZ’s LAW). So WORK will have to be applied to produce energy.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

voilà donc une première génératrice de courant alternatif

____________________________________________________________________

So here is our first alternating current generator

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

PATACLONK

____________________________________________________________________

PATACLONK

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

60 Juste ciel! Qu’est ce que c’est que tout ça !?

____________________________________________________________________

Heavens ! whatever’s all that ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

BLEB

____________________________________________________________________

BLEB

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu connais Lanturlu. Il a simplement mis en application le principe du générateur.

____________________________________________________________________

You know what Higgins is like. He was just applying the principle of the generator

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ici au lieu de faire bouger la spire, il a fait bouger l’aimant

____________________________________________________________________

Instead of moving the spire he’s moving the magnet

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

CHTONK

____________________________________________________________________

SHTONK

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

61 Puisqu’on produit du courant alternative en agitant un ou plusieurs aimants devant une spire, que dis-tu de mon GENERATEUR-FAGOT? J’ai fixé des aimants sur des tiges flexibles.

____________________________________________________________________

As we’re producing alternating current by moving one or several magnets in front of a spire. I’ve invented this TWIGGO-GENERATOR. I’ve attached the magnets to flexible rods, twigs…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

…quand je les lâches, ces tiges s’écartent et se rassemblent alternativement, et cela produit un courant alternatif dans la spire

____________________________________________________________________

… when I let them go they separate and come back together alternately and produce an alternating current in the spire.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bon. Cette machine convertit en énergie électrique l’énergie emmagasinée dans les tiges, et alors ?

____________________________________________________________________

OK. This machine converts to electric energy the energy held in the twigs, and so what ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elle reproduit ce qui se passé quand on accroît le courant qui passe dans une spire. Tout se passe comme si de nouvelles lignes de force étaient crées à la surface de celle-ci, « comprimant » les anciennes comme un fagot.

____________________________________________________________________

It reproduces what happens when you increase the current passing through the spire. It’s as if new force lines are created on its surface which “compress” the old ones, like in a bundle of twigs.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

62 CHAUFFAGE HF

____________________________________________________________________

HF HEATING

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Et vice-versa. Quand on réduit le courant, la spire « avale » les lignes de champ les nes après les autres, et le « fagot » se desserre.

____________________________________________________________________

And vice-versa. When we reduce the current the spire “swallows” the lines of the field one after the other and the bundle comes loose.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RHEOSTAT – FAIBLE - FORT

____________________________________________________________________

RHEOSTAT – WEAK - STRONG

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hop !

____________________________________________________________________

Hop!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cela explique pourquoi une spire parcourue par un courant alternatif peut transmettre à distance de l’énergie à une autre spire.

____________________________________________________________________

This explains why a spire transversed by an alternating current can transmit energy at a distance to another spire

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quel intérêt ?

____________________________________________________________________

What’s the interest

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Solénoïde

____________________________________________________________________

Solenoid

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

fC’est un système de chauffage très efficace. On peut se rôtir complètement un doigt muni d’un anneau en le mettant dans un espace où règne un champ magnétique variable

____________________________________________________________________

It’s a very efficient heating system. We could completely cook a finger with a ring on it if it was put into a space surrounded by a variable magnetic field

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On peut faire fondre des lingots

____________________________________________________________________

We can melt gold bars

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On peut aussi faire chauffer des conducteurs dans la masse. Il se crée alors une infinité de boucles de courant

____________________________________________________________________

We can also heat up conductor blocks and create an infinity of current loops

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

63 EPILOGUE

____________________________________________________________________

EPILOGUE

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

On peut aussi chauffer un gaz à l’aide d’un bobinage parcouru par un courant à haute fréquence

____________________________________________________________________

We can also heat a gas by sending a high frequency current through a copil

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

bref on peut chauffer, cuire tout ce qui est suffisamment conducteur de l’électricité…

____________________________________________________________________

In short we can heat and cook anything that conducts electricity well enough…

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

qu’y a t il de si mystérieux dans cette grande boîte vide ?

____________________________________________________________________

what the big mystery about this little box

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

y compris des escargots!

____________________________________________________________________

…including snails!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

CE voyage à travers l’électromagnétisme a été tout à fait passionnant

____________________________________________________________________

This journey through electromagnetism was absolutely fascinating

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Oui, qui aurait cru qu’une simple maison puisse receler des problèmes scientifiques aussi pointus?

____________________________________________________________________

Yes, who would have thought that an ordinary house could hold so many important scientific problems in it?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

J’ai une autre expérience à vosu proposer qui touche à la fois à l’électromagnétisme et à la mécanique des fluides ...

____________________________________________________________________

I’ve got another experiment to propose, it concerns electromagnetism and fluid mechanics...

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ah bon, qu’est ce que c’est ?

____________________________________________________________________

Ah good, what is it ?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

64 RRRR

___________________________________________________________________

RRRR

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________