MÉCAVOL

0

Qu’entendent-ils exactement par « pompes » ?

1

LE VOL PLANÉ

La propulsion par fusée, c’est quand même compliqué, polluant et tout. En attendant que j’aie un autre système de motorisation comment pourrais-je tenir en l’air ?

Pourquoi pas en utilisant la gravité

La force de gravité?  Mais ça n’est pas un MOTEUR? Quand je jette un caillou, il tombe, c’est tout. On ne peut pas appeler ça voler

Tu n’es pas obligé de tomber comme une pierre. En PLANANT tu peux descendre en prenant ton temps

Qu’entends-tu par PLANER ?

FORCE AÉRODYNAMIQUE / VITESSE HORIZONTALE / trajectoire / POIDS / VITESSE / VITESSE VERTICALE (taxe de chute)

Avec des AILES on peut, si on se déplace à une vitesse V créer une FORCE AÉRODYNAMIQUE F proportionnelle au carré V2 de cette vitesse

2

Si je comprends bien ton dessin, le poids P est directement opposé à la force F. Mais par quel miracle en est-il ainsi ?

Réfléchis : le dessin correspond à un VOL STABILISÉ, à une vitesse V constante, correspondant à une ANGLE DE DESCENTE . Le mouvement de ton PLANEUR (*) s’accompagne d’une force de TRAINÉE qui équilibre la composante propulsive du POIDS

portance / Vitesse / Trainée / T varie comme  le carré V2 de la vitesse

En somme c’est le poids qui fait avancer. C’est proprement miraculeux

Tirésias, je sais qui vous n’avez jamais fait de ski. Mais c’est exactement pareil. C’est la projection du vecteur poids du skieur sur sa PENTE qui le fait avancer ; En descente équilibrée, à vitesse constante, cette force motrice est équilibrée para la force de FROTTEMENT des skies sur la neige, qui croît avec la vitesse V

(*) Que les anglo-saxons appellent GLIDER ou « glisseur »

3

Mais, Léon, vous n’avez pas fait de ski non plus ?

Regarde, Anselme, on va fabriquer une machine volante très simple avec du papier, du ruban adhésif, des spaghettis et une pince à linge

Et une bobine de fil

Ruban adhésif / spaghetti / bord d’attaque / ligatures / quille / transversale

Des trucs de bonne femme…

Forme en plan

On crée cette charpente avec des spaghettis assemblés à l’aide de ruban adhésif et de ligatures de fil

4

/plis/

/papier/

papier / ruban adhésif / spaghetti en coupe

assemblage de la « voilure » sur le charpente tubulaire

transversale /´pince à linge

papier / quille / ruban adhésif

Ça vole !

Tu règles le CENTRAGE en avançant ou en reculant	 la pince à linge

5

DELTAPLANE

J’ai remplacé les spaghettis par des tubes d’alliage léger et j’ai rajouté des cables

Puisque ce truc vole, il n’y a qu’à remplacer la pince à linge. J’ai fabriqué une structure tubulaire avec un TRAPËZE que je tiendrai  à deux mains. Comme ça je pourrai déplacer le lest, c'est-à-dire mon propre poids, vers l’avant, l’arrière, à droite ou à gauche, à volonté

Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux… attendre que Sophie donne son avis ?

Mon Dieu, il est bien capable de s’accrocher sous le bazar infernal

Pauvre garçon…

6

Où est le problème. C’est comme avec les spaghettis et la pince à linge

Sauf que la pince à linge, c’est moi

Je m’accroche à la quille avec ce mousqueton

J’ai prévu des roulettes pour l’atterrissage

Bon…cette pente a l’air sympathique il n’y a plus qu’à y aller

BANZ AÏ !

7

Ça marche !!!

Pour virer, je déporte mon poids sur le côté

En ligne droit: taux de chûte 2,5 m/s. En virage, fort dérapage intérieur et 3,5 m/s de vitesse de chûte

Finesse 3. Juste en dessus du fer à repasser

8

AUTOSTABILITÉ

Poids en avant. Je prends de la vitesse. On va voir ce que cette machine a dans le ventre !

Houlà !

BON SANG ! Je prends de la vitesse et impossible de redresser !

Je mets tout le poids en arrière, bras tendus, et ça ne redresse pas !!

Il s’en est fallu d’un cheveu !

9

Cabrer pour perdre de la vitesse

Sophie. Pourquoi est-ce que la machine ne voulait plus se redresser ?!

Anselme, rappelle-toi la première partie de cet album. La PORTANCE ne pouvait s’obtenir qu’au prix d’un COUPLE PÎQUEUR C. C’est la même chose avec ton AILE DELTA. C’est ton poids P qui, en vol, équilibre le couple pîqueur. Tu es accroché au milieu de ta quille, c'est â dire en arrière du FOYER de ton aile qui, dans une aile delta est à 40% de son PROFIL (*)

/ couple pîqueur C /

J’ai bien cru que j’y passais

Le déport du poids P su l’arrière de crée un couple de rappel qui s’oppose au couple pîqueur d’origine aérodynamique

Dans une aile DROITE la force aérodynamique F s’exerce à 25% du profil

/ FOYER /

10

Mas pourquoi est-ce que ma machine refusait de redresser ?

Foyer / Couple de Rappel / poids

Réfléchis. Le couple de rappel dû au déport de ton poids c’est P x l. Il équilibre le couple pîqueur C qui, comme tous les éléments aérodynamiques : PORTANCE, TRAINÉE dont la somme constitue la FORCE AÉRODYNAMIQUE F (*) qui s’exerce au FOYER de l’aile varient comme le carré V2 de la vitesse. Avec ton Deltaplane,  si tu pîques et que tu accrois ta vitesse,  tu donneras au couple pîqueur C, qui varie lui aussi comme V2 une valeur que tu ne pourras plus contrer avec ton COUPLE CABREUR P x L (**)

Il s’en est fallu d’un cheveu qu’Anselme sorte de son DOMAINE DE VOL	et que sa machine devienne IMPILOTABLE !

Mais c’est une chose terrible ! Quelle est la solution ?

(*) Dans les manuels on appelle celle-ci RESULTANTE DES FORCES AÉRODYNAMIQUES qu’on désigne par R

(**) La méconnaissance de ce phénomène fut la cause de nombreuses accidents mortels dans les années 70s.

11

À un problème aérodynamique il faut trouver une solution de nature aérodynamique. C’est ce que Sophie avait suggéré à Anselme dans la première partie de l’ouvrage avec l’EMPENNAGE

Un empennage horizontal à portance légèrement négative équilibre aisement le couple pîqueur de l’aile du fait du large bras de levier que constitue le fuselage

Ce système est par ailleurs AUTOSTABLE. Si la vitesse s’accroît, l’appareil tend à basculer vers l’avant du fait de l’augmentation du couple pîqueur C, qui varie comme V2. Mas ceci est aussitôt compensé par l’accroissement de la DÉPORTANCE f

Alors, je n’ai qu’à mettre un empennage sur mon Deltaplane ?

Tu pourrais effectivement faire comme ça. Mais il y a plus simple pour assurer ta sécurité

12

/ toile / « FLOATING »

/ aile en pîqué et en survitesse /

Ces dispositifs appelés « FLOATINGS » ne touchent pas la voile en vol normal mais en cas de survitesse et de mise en pîqué dangereuses ils maintiennent relevée la partie 	arrière de la voilure et imposent le redressement automatique (*)

Pour les appareils à ailes delta rigides on les rend autostable (vol avec couple pîqueur nul) en incorporant l’empennage à la voilure en donnant à son profil une forme en « S »

Appareil à géométrie variable / f / COUPLE NUL

Section en « S » du profil d’aile du Concorde

13

Une classique fléchette en papier vole comme un deltaplane. Le centre de gravité est évidemment au milieu, tandis que le FOYER est à 40% de la CORDE, du profil. Le couple de rappel dû au poids compense le couple pîqueur lié à la portance. En pîqué prononce elle ne redresse pas.

On peut passer à un profil autostable en pliant les légèrement le nez et en relevant (tout aussi légèrement) l’arrière. On donne alors à la fléchette un profil en S, qui lui permet entre autre de voler plus lentement.

La Direction

Mais ta machine garde un gros défaut.  Pour virer, il te faut mettre ton poids vers l’intérieur du virage, et celle-ci subit un fort DÉRAPAGE INTÉRIEUR. Le TAUX DE CHUTE passe à 3,5 m/s

Virage à taux de chute inchangé (2,5 m/s) / virage dérapé taux de chute 3,5 m/s

Ces dispositifs simples se révélèrent immédiatement très efficaces.

14

COMMENT LES OISEAUX FONT-ILS POUR TOURNER ?

On pourrait mettre un empennage vertical, avec une gouverne, mobile. Mais les oiseaux et les chauves souris n’en ont pas. Et pourtant tous arrivent à virer très sec.  Comment font-ils ?

Le ptérodactyle, la chauve-souris, le vautour et le moineau n’ont pas besoin d’empennage vertical pour se mettre en virage

15

En étendant une aile et en repliant l’autre il y a deux effets : les surfaces  des ales sont modifiées. L’aile qui est en extension voit son bord de fuite s’abaisser. Phénomène inverse pour l’aile qu’on replie

Ptérodactyle vu de l’arrière volant en ligne droit

Personne à droite, je vire

Sécurité

Très joli, mais comment faire pour étendre une aile en repliant l’autre, même légèrement ?

Bord d’attaque / transversale / quille

Tu n’as qu’à désolidariser la quille et la transversale

16

ferrure de nez /VUE DE DESSUS / transversale articulée / quille

articulation de la transversale / bielette / pilote attaché sur la quille / VUE DE DESSOUS

VIRAGE / Poids / bord de fuite relevé / VUE DE DESSOUS

VIRAGE / Poids / bord de fuit abaissé / bord de fuite relevé / VUE DE DESSOUS

VIRAGE À DROITE

Ce système dit « de la transversale flottante », très astucieux permet au pilote, en déportant  son poids,  de désaxer la quille par rapport à l’articulation M des deux demi-transversales A et B, d’égales longueurs. Des déplacements de quelques centimètres  permettent d’opérer des virages serrés.

La Direction

17

Si je veux concevoir un PLANEUR performant, il me faut éliminer tout ce qui est une source de perte d’énergie. Donc la TURBULENCE au premier chef. Si mon planeur laisse derrière lui des masses d’air mises en mouvement par son passage, c’est de l’énergie gaspillée

Tous ces câbles sont la source d’une TRAINÉE importante : à éliminer. Le pilote : à l’intérieur de la structure. Des parois lisses, sans aspérités. Il faut tour revoir

Ça c’est pas mal. Mai comment piloter cette machine ?

Je peux me déplacer d’avant en arrière dans la cabine pour cabrer ou piquer. J’ai mis des fenêtres sur chaque côté, et en sortant la main ça permet de tourner. Mais c’est peu efficace et ça crée de la turbulence ce que je veux précisément éviter à tout prix

18

Je sors la main pour tourner à gauche. Hum, pas très efficace !

Incidemment…

Tiens, un truc intéressant. Quand je mets la main comme cela, comme une sorte d’aile et que je change L’INCIDENCE  la force change proportionnellement à celle-ci. Je vais bricoler un empennage horizontal à incidence  variable à volonté

Cábrer

axe / incidence a négative

Grâce à cette TRINGLERIE Anselme peut manœuvrer â distance le plan horizontal de sa machine volante grâce à un MANCHE À BALAI

Piquer

axe / incidence a positive

Génial !

19

Formidable ! Je peux pîquer ou câbrer à volonté en agissant sur le MANCHE.  Ainsi je peux rapidement contrôler l’ASSIETTE de mon planeur

Descente normal manche « au neutre ». L’empennage est légèrement déporteur (*)

Anselme pîque en poussant sur le manche : l’horizon « monte » et la vitesse croît.

/ VITESSE /

Anselme câbre en tirant sur le manche. L’horizon « descend » et la vitesse diminue

(*) Pour équilibrer le couple pîqueur de l’aile

Je n’ai qu’à me servir du capot de mon planeur pour contrôler son ASSIETTE. Si l’horizon monte c’est que je tends à pîquer. Si l’horizon descend, c’est que je tends à câbrer. La vitesse du planeur réagit en conséquence. Assiette à pîquer : elle augmente. Assiette à câbrer : elle diminue

Ce REPÈRE CAPOT est une indication des plus utiles

Plus un planeur va vite et plus le bruit dû au frottement de l’aile devient audible, s’intensifie. Quand les instruments de mesure de vitesse n’avaient pas encore été inventés les pilotes de planeur se reconnaissaient parce que leurs oreilles s’allongeaient, par effet d’adaptation

20

Bon, pour le contrôle en TANGAGE, ça va. Mais en virage c’est pas ça du tout. En attendant je vais observer les oiseaux, comment ils volent

VOLETS DE COURBURE

Voila !

Au moment de leur atterrissage ils courbent leurs ailes en agissant sur les plumes à l’aide de muscles

En accroissant la courbure de mon PROFIL D’AILE celle-ci procure une force aérodynamique plus grande pour une même vitesse V. Réciproquement, en configurant leurs ailes de cette façon les oiseaux peuvent se PRÉSENTER à plus faible vitesse

Je ne peux pas plier ces ailes. Par contre je peux rendre la partie arrière articulée

Des ailes… articulées !?!

21

Venez voir. Anselme a remplacé les plumes des ailes par un montage comportant une partie articulée !

Ce sont des filets d’air

Pour l’atterrissage, la PRISE DE TERRAIN c’est déjà beaucoup moins casse-gueule

Mais, pourquoi ne pas généraliser ce système d’articulation en en dotant mon empennage horizontal ?

Aussitôt dit, aussitôt fait

piquer / câbrer

22

GOUVERNES

En somme, ça marche comme une GOUVERNAIL de bateau, sauf qu’au lieu de gouverner droite-gauche on gouverne « haut-bas »

Mas la voilà, la solution ! Je suis en train de m’embêter à essayer de tourner en sortant soit la main droite, soit la main gauche. Je n’ai qu’à doter mon planeur d’une GOUVERNE DE DIRECTION !

GOUVERNE DE PROFONDEUR / GOUVERNE DE DIRECTION / câbles

Que je commanderai depuis mon POSTE DE PILOTAGE, avec mes pieds, en reliant mon gouvernail de direction à un PALONNIER par des câbles

Virer à droite / pied droit / virer à gauche / pied gauche

23

Alors, comment se porte mon homme volant préféré

À merveille, Sophie. LA MÉCANIQUE DU VOL n’a plus de secrets pour moi. Il suffit de mettre des gouvernes aux bons endroits pour monter, descendre, tourner à droite ou à gauche

J’ai même construit un planeur biplace et si tu veux, je t’emmène

Voilà. On décolle dans la pente. Avec ce manche à balai je peux monter ou descendre à volonté, et, normalement, grâce au palonnier

Fichtre, je mets du pied à fond et je ne tourne pas ! Le planeur part en crabe, c’est tout !?!

M’enfin !

24

Réfléchis : Avec ton gouvernail tu as simplement mis ton fuselage de travers. Et comme il n’a aucune prise au vent, ON AVANCE EN CRAB, c’est tout…

Comprends pas…

Essayez de diriger un bateau à fond plat avec un simple gouvernail : ça ne marche pas

Je pousse sur la barre

et… rien !?

Je ne fais que DERAPER sur l’eau, à plat et de travers. Il me faudrait une DÉRIVE, une QUILLE

Faudra-t-il donner au fuselage du planeur la forme d’une coque de bateau pour qu’il accepte enfin de tourner ?!?

Oui, c’est une solution, mais il y a plus simple

Houlà ! Il y a une forte TURBULENCE, une bouffée d’air ascendant qui soulève notre aile gauche !

Et alors ?

25

Ça nous fait tourner à droite. On tourne, alors que le palonnier est au neutre ?

Tout ceci mérite explication.  Mais commence par tirer légèrement sur le manche pour l’empêcher de pîquer du nez !

C’est ton empennage vertical qui te fait tourner

Je ne comprends pas, puisqu’il est dans le plan de symétrie de l’appareil

L’INCLINAISON

Imagine que ton planeur n’ait pas de plan vertical. Une bouffée d’air ascendant soulève l’aile gauche. Ton planeur va partir en DÉRAPAGE INTÉRIEUR mais sans MOUVEMENT DE LACET. Par contre, si tu mets un empennage vertical L’EFFET DE GIROUETTE tendra à aligner le fuselage dans la direction de la vitesse :

Perturbation / PLANEUR SANS EMPENNAGE VERTICAL / perturbation / dérapage intérieur / effet girouette / mouvement de LACET / PLANEUR AVEC EMPENNAGE VERTICAL / perturbation

26

AILERONS

Si l’INCLINAISON est ce qui fait virer le planeur alors je peux la provoquer en changeant la courbure du profil à l’aile de volets : des AILERONS, braqués de manière différentielle

aileron / aileron

Portance, aileron non braqué / Portance accrue, braquage positif / Déportance, braquage négatif

Je me suis débrouillé pour commander ces ailerons avec la manche, en l’inclinant sur la droite ou sur la gauche

Bon, je vais pouvoir incliner mon aile en manoeuvrant ces ailerons à l’aide du manche. Puis, par effet girouette, mon plan vertical va enclencher le virage, et je tirerai un peu sur la manche pour conserver mon ASSIETTE pour empêcher mon planeur de s’enfoncer, de pîquer du nez

Tant qu’à faire, mets un peu de pied pour amorcer le virage, ça aidera

27

Et hop ! Ça marche. Virage enclenché

/ Force Centrifuge /

Et tu vois, après, ton planeur vire presque tout seul. Tu te sers juste de tes commandes pour équilibrer ton virage

Si le virage est bien équilibré, le planeur doit glisser comme une bille que cheminerai le long d’une gouttière enroulée en spirale, ou comme une luge qui filerait sur de la glace, sans déraper, ni à droite, ni à gauche

Mais comment savoir si on est en dérapage extérieur ou en dérapage intérieur vis-à-vis de quelque chose qu’on ne voit pas = de l’air

28

CONTROLE DU VIRAGE

Le premier instrument, c’est le CORPS, qui perçoit très bien le mouvement de DÉRAPAGE

dérapage intérieur / dérapage extérieur

En fait c’est beaucoup plus léger et il faut une certaine habitude par PILOTER AUX FESSES

Premier instrument : LA BILLE

Il s’agit d’un tube en verre courbé, empli d’huile, à l’intérieur du quel on place une bille

dérapage intérieur / dérapage extérieur

La bille glisse dans le sens où s’effectue le DÉRAPAGE

Force centrifuge / ou / VIRAGE ÉQUILIBRÉ / Force centrifuge (excessive) / desserrer virage (pied extérieur au virage) / resserrer virage (pied intérieur au virage)

29

PETITE DIGRESSION CONCERNANT LES AILES DELTA (voir page 16)

/ transversale flottante /

Mais comment contrôle-t-il son virage ? Est-ce qu’il a une… bille ?

Le pilote de delta déport son poids pour enclencher son virage

Une fois le virage enclenché, l’inclinaison joue son rôle. Elle se maintient parce que l’aile extérieure se déplace un peu plus vite

Le pilote de delta n’a pas besoin de bille PUISQUE LA BILLE… C’EST LUI !.. Le virage s’accentue jusqu'à ce que la force centrifuge mette le corps du pilote dans le plan de symétrie de la machine où le système de transversale flottante le maintient automatiquement

/ FORCE CENTRIFUGE /

La force centrifuge équilibre la composante radiale de la force aérodynamique

30

LE FIL DE LAINE

Ça ne va pas, non !?

C’est très bien, cette bille, mais ça présente un inconvénient. Comme tu as tout le temps l’œil dessus, tu ne regardes pas où tu vas !

Ce fil de laina collé sur la verrière remplira la même fonction

Comment ça marche ?

dérapage intérieur

resserrer le virage

pied intérieur

dérapage extérieur

desserrer le virage

pied extérieur

MOYEN MNÉMOTECNIQUE

Si on assimile le fil à une « flèche » celle-ci indique le pied sur lequel il faut pousser

31

CONJUGUER LES COMMANDES

Quand on engage un virage, qu’on se remet en ligne droite, qu’on resserre ou qu’on desserre un virage il faut agir simultanément sur le pied et sur le manche

Cela s’appelle conjuguer les commandes

Manche à gauche, píed à gauche

Manche à droite, píed à droite

Grâce à ces commandes le planeur m’obéit maintenant au doigt et à l’oeil

Je pousse sur le manche, je prends de la vitesse

32

DÉCROCHAGE

Je tire sur le manche pour cabrer l’appareil

Je pars à l’assaut des nuages

Sophie, nous tombons comme un caillou !!

Et je n’ai touché à rien qu’est ce qui se passe !

Mon chéri, tu viens de faire un superbe décrochage

J’ai fait QUOI !

J’explique. Ceci est le dessin de l’écoulement de l’air autour de ton aile dans des conditions normales

ou / résultante des forces aérodynamiques

Normales… comment ?

Quand l’INCIDENCE  sous laquelle l’aile est attaquée par le flux d’air incident à vitesse V reste modérée, disons 6 à 15°

33

En A, une configuration de vol normale

En B, vol aux grandes angles. La force aérodynamique se projette toujours sur la direction de la vitesse V en donnant une traînée T, mais le basculement vers l’avant de cette force F fait qu’elle se projette vers l’avant du plan de l’aile

En C l’air ne parvient plus à contourner la partie antérieure du profil de l’aile. Sous l’effet de la force centrifuge l’écoulement DÉCROCHE. La portance s’effondre. Le planeur « salue », pîque du nez

Après un ABATTËE le planeur reprend naturellement de la vitesse. L’écoulement se RECOLLE sur le profil. La portance réapparaît brutalement, du fait du gain de vitesse V. Quand le pilote sent que son planeur décroche, s’enfonce il peut accélérer ce retour à une configuration normale en pîquant légèrement, en poussant sur le manche, en RENDANT LA MAIN

La Direction

Ca t’es déjà arrivé de décrocher, toi ?

Ouaip ! Au dessus des Andes j’ai été pris dans une bouffée d’air ascendant, qui a provoqué un DÉCROCHAGE DYNAMIQUE

34

AUTOROTATION

Je spiralais tranquille, cherchant un truc sympa à bouffer, une carcasse. Quand tout d’un coup, je te raconte pas !!

Tu as décroché parce que le VENT RELATIF a changé, que ça a accru l’angle d’incidence ?

Ouaip. Mais comme l’aile intérieure au virage est plus lente, c’est elle qui a décroché. Ça tournait, malheur de moi !

L’aile extérieure marche aux grands angles. La force F tire cette aile et entretient cette AUTOROTATION

VENT RELATIF / l’aile intérieure est décrochée

Il faut que je fasse quelque chose, mais quoi ?

Tirer sur le manche ? Surtout pas !

On perde cent mètres par tour !

35

Contrer aussitôt à fond au pied et pîquer pour reprendre de la vitesse

trop incliné

trop lent

début de l’autorotation

pied droit à fond je pousse sur le manche

sans réagir

je tire pour effectuer ma RESSOURCE

sortie d’autorotation

J’aimerais pas un jour partir en autorotation

36

PARAPENTE : QUAND LA VOILE PEUT DEVENIR UN LINCEUL

Le parapente est une extrapolation du PARACHUTE À CAISSONS qui à remplacé l’antique parachute hémisphérique (*) qui n’est plus aujourd’hui utilisé que comme parachute de secours

/ caissons /

Le port du parachute est obligatoire sur les planeurs collision de planeurs

Ouf ! Ouf !

C’est le centrage médian du pilote qui équilibre le couple pîqueur de l’aile. Le gonflement du profil est assuré grâce a la surpression à la partie antérieure de l’aile, fait d’un tissu à mailles larges

(*) Descend verticalement à 6 m/s

37

(grands angles) / (configuration décrochée)

On sait que quand l’incidence (la direction du VENT RELATIF) croît, la force aérodynamique agissant au FOYER de l’aile, à 25% de sa CORDE bascule progressivement vers l’avant. L’écoulement finit par DÉCROCHER. La force diminue mais RESTE DIRIGÉE VERS  L’AVANT DU PROFIL

LE DÉCOLLAGE EN PARAPENTE

L’aile passe progressivement de la configuration D à la configuration A

Léger vent de face

En D l’écoulement est DÉCROCHÉ mais la force aérodynamique fait monter l’aile au dessus du pilote, lequel observe cette ascension et la contrôle avec les suspentes. Quand l’aile est au dessus de lui il entame sa course et quitte le sol quand l’écoulement est en configuration A

La Direction

38

commande de frein / une commande de frein

Le pilote du parapente joue sur la traînée des parties droite e gauche de son aile, dont les bords de fuite sont reliés à des câbles de commande appelés FREINS

Ici le pilote tire sur son frein droit. Il accroît la TRAÎNÉE de la partie droite de sa voile. Ceci entraîne une mise en virage très efficace. Les parapentes volent lentement en adoptent aisément des rayons de virage très faible. La partie extérieure de l’aile, plus rapide, se soulève (ROULIS INDUIT)

/ centre de rotation /

39A

En tirant sur les deux freins à la fois il pourra ralentir son aile jusqu’à sa VITESSE DE DÉCROCHAGE. C’est une manoeuvre qu’il fera juste avant de retrouver le contact avec le sol à l’ATTERRISSAGE, pour annuler sa vitesse

/ succion sur le bord d’attaque /

Mais en dehors de cela, cette manœuvre est TRÈS DANGEREUSE. Elle peut en outre survenir sous l’effet d’une violente RAFALE ASCENDANTE provoquant un DÉCROCHAGE DYNAMIQUE

Décrochage dynamique lors d’un vol dans une ATMOSPHÈRE TURBULENTE en milieu de journée

39B

/ pilote en début de chute libre /

/ L’aile bascule très sèchement vers l’avant /

Le basculement de la force aérodynamique vers l’avant du profil propulse l’aile, à inertie quasi-nulle, vers l’avant, très vite

Si le pilote ne contrarie pas ce mouvement (*) en freinant immédiatement sa voile, celle-ci passe sous lui

IL TOMBE DEDANS ET SE TUE

(*) Le débutant, non averti a au contraire tendance à… tout lâcher !

40

Si l’incident se produit près du sol et si le parapentiste a la chance de ne pas se retrouver dans sa voile, une ressource très violente pourra lui faire remprendre très violemment contact avec le sol

/ chevilles, genoux explosés, vertèbres brisées /

Dans les sports aériens un compromis doit être négocié entre PERFORMANCE et SÉCURITÉ. Un profil plat permet des vitesses plus élevées, ce qu’on recherchera pour aller d’une ascendance à une autre. Mais plus le profil est plat… plus le décrochage est brutal. Les concepteurs cherchent également à accroître la FINESSE (*) (dont il sera question plus loin) et pour ce faire accroissent  l’ALLONGEMENT des parapentes, les rendant vulnérables au REPLIS DE VOILURE dans des TURBULENCES, qui se traduisent par une perte d’altitude de 50 m minimum avant RÉOUVERTURE

parachute à caissons / parapente à allongement croissant

Ma finesse ? Euh…

milieu de journée

beau ciel bleu

sans prévenir…

Hélà !?

(*) A partir d’une hauteur h on peut franchir la distance d = f h, f étant la FINESSE

41

Cette course à la performance affecte également le monde des « delta »

/ Actuellement /

simple surface / 25 km/h / finesse 3 / 2,5 m/s

30-75 km/h / finesse 7 / 1,8 m/s

double surface (avec lattes) / 40-100 km/h / finesse 10 / 1 m/s

planeurs modernes

65-90-170 km/h

finesse 20 à 60

0,5 m/s

allongement 20 à 35

Un bon compromis doit être trouvé entre la performance et la sécurité. Les premières deltas pouvaient pas décrocher dissymetriquement. Les « delta » modernes, à fort allongement et profils biconvexes se comportent comme des ailes classiques et, lors d’un décrochage en virage peuvent donc partir en AUTOROTATION

virage en « Finale » / autorotation en dernier virage

6 m/s / descente parachutale

clairière

les premiers “deltas” pouvaient parachuter, descendre verticalement

42

DOMAINE DE VOL

On a trois éléments

1 – Les conditions aérologiques

2 – La machine

3 – Le pilote

Il y a des conditions aérologiques qui excluent l’envol de certaines machines volantes

Je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je préfère aller à pied

Le parapente est un sport de détente sans problème par temps calme, le matin tôt, par exemple, sans vent ni turbulences. En air turbulent le risque este inévacuable.

Les machines apparemment semblables peuvent avoir des domaines de vols très différents. Certains « pardonnent », d’autres, non. La course à la performance, maladie du monde contemporain crée des prises de risque

Dans le monde de l’aéronautique le proverbe classique est : UN BON PILOTE EST UN VIEUX PILOTE

43

C’est pas mal quand même. Avec cette route on peut amener le planeur à 500 m au dessus de la plaine

Manche à balai, fil de laine, tout ça c’est des trucs de bonne femme

Bon, nous voilà au sommet. Mais de quel côté faut-il décoller ?

Face au vent. Pour la mise en vitesse ça sera toujours ça de gagné

La direction du vent ? Il y a le classique truc du doigt mouillé

Attends, j’ai une idée. Avec cette chaleur je serai mieux avec des manches courtes. Va me chercher un bout de bois

Léon, est-ce que vous n’exagérez pas un peu ?

44

LA MANCHE À AIR

Tiens, qu’est-ce que je disais !

Venez, par là c’est bon

Tous les oiseaux ne sont pas construits sur le même modèle. Il y en a qui semblent voler presque sans un battement d’ailes. Para contre à autres, comme la poule…

C’est par parce que vous avez des grandes ailes qu’il faut la ramener. Si on avait l’espace en dessous on seraient capables de faire aussi bien que vous

Ben voyons…

Y a la falaise, là-bas vous allez nous montrer ça

45

Vas-y, montre leur ce qu’on est capable de faire, a ces emplumées de mouettes

J’aurais dix ans de moins, tenez !

L’honneur des poules est en jeu

Hélas les poules évaluent les distances avec une vision binoculaire

Comme les escargots

Dés qu’elle s’éloigne du RELIEF elle devient incapable d’apprécier les distances

Nom d’un pingouin ! Où sont le haut et le bas ? Je ne reconnais plus rien…

Loin du sol elle perde totalement ses repères, comme un aviateur perdu dans un nuage, ou dans de la brume. C’est comme si elle devenait… aveugle

46

VIRAGE ENGAGÉ

Je ne comprends pas…Mon fil de laine est au milieu, ma bille centrée, mes commandes au neutre (…) et ma vitesse ne cesse d’augmenter

Pris dans un nuage, Anselme ne se rend pas compte qu’il ne vole plus droit. En fait, sans un HORIZON ARTIFICIEL, stabilisé para gyroscope il n’a aucune possibilité d’évaluer son incidence et son assiette. Il peut se retrouver ainsi dans une figure dangereuse : le virage engagé

Lâchée d’une altitude de 200 mètres une poule s’avère incapable de traiter ses informations visuelles pour se construire une représentation mentale tridimensionnelle du monde où elle s’évolue. Elle part alors dans un virage engagé dont elle ne parvient plus à sortir (*)

May day !

(*) Authentique

L’aile extérieure, animée d’une vitesse plus grande para rapport à la masse d’air entraîne un mouvement de ROULIS INDUIT

Quoi ! Je suis sur le dos !?!

Incroyable !

Tu n’as qu’a voler deux minutes les yeux fermés, tu verras

47

Les oiseaux qui semblent voler sans beaucoup se fatiguer ont toujours des ailes très allongées : les rapaces, les albatros

Pourquoi ?

Tu es passé du delta au planeur avec cockpit, surfaces le plus lisse possible pour réduire au maximum les pertes d’énergie liées à la turbulence que ta machine crée sur son passage. Mais il en est une que tu as oubliée

Laquelle ?

Le fonctionnement de ton aile implique que tu crées une surpression sur le dessous, sur l’INTRADOS et une dépression sur le dessus, sur l’EXTRADOS. Alors il se passe ceci =

Les TOURBILLONS MARGINAUX sont une source de dissipation d’ÉNERGIE

48

Puisque les bords sont une source de perte d’énergie il suffit de les enlever, de faire une aile sans bord

Tirésias, ne dites pas de bêtises. Une aile sans bords ça n’existe pas !!

Si, ça existe. Et Merlin l’enchanteur la décrit dans l’album CENDRILLON 2000 dans les pages 33 et 34 (*). Ces ailes planent d’ailleurs très bien (**)

L’autre solution consiste à allonger les ailes au maximum pour minimiser ces pertes en bout d’ailes à presque rien

Pourquoi les bouts d’ailes sont-ils retournés vers le haut ?!?

(*) S’y référer

(**) Correctement centrées

49

LES WINGLETS

/ schématiquement /

La vitesse induit par le WINGLET s’oppose au contournement de l’aile

Les WINGLETS, schématiquement, sont des mini-ailes disposées perpendiculairement à l’aile principale, telles que leur profile crée une (faible) VITESSE INDUITE qui s’oppose au contournement du bout d’aile, dû à la différence de pression régnant entre l’intrados et l’extrados. Le Winglet crée son propre tourbillon marginal mais le gain est ci nette que cette idée, qui aurait pu émerger il y a un siècle envahit aujourd’hui progressivement tout le monde de l’aéronautique

Moi j’ai inventé le (WINGLET)2

50

D’après les essais que j’ai faite sur des maquettes, ce nouveau planeur, avec un dénivelé h = 500 mètres devrais nous permettre d’atteindre ce vaste champ qu’on aperçoit au loin, à l’horizon, à une distance d = 20 kilomètres (*)

En avant ! Fil de laine bien au milieu, vitesse optimale pour avoir la FINESSE MAX

Quelle glisse fantastique à 95 km/h

J’ai tout optimisé : l’épaisseur du profil, plat pour avoir une meilleur pénétration. J’ai même mis un train rentrant à une roue. Cette foi j’ai pensé à TOUT. Je n’ai rien laissé au hasard

(*) Ce qui correspond à une FINESSE d / h = 40. Mais certains planeurs dépassent 60 (pente de descente : 1 degré)

51

Approche parfait, ou presque. Je sors le train. J’ai évité les arbres à l’entrée de piste d’un adroit coup d’aile

On les voyait à peine, de loin

Sophie, que ce passe-t-il ? On va effacer le terrain complètement !

Tes arbres mesuraient dix mètres, ça rallonge ta course de 400 mètres

Eh oui, tu as raison. On ne va jamais se poser !

Ah, quand même ! Je freine à mort

Pas trop si tu ne veux pas qu’on se retourne

Il s’en est fallu de peu !

MEUH !

J’ai bien cru qu’on allait se faire la vache

52

AÉROFREINS

Je ne comprends pas. Les aigles ont une bonne finesse. Pourtant ils arrivent à se poser très court

Il n’y a qu’à les observer

Tiens, des restes sanguinolents

Je casse ma finesse

Freinage aérodynamique

Redécollage immédiat

Maman, tu t’es encore fait avoir. Ce son des spaghettis à la sauce tomate (*)

Le rapace opère une double manœuvre : il réduit sa surface portante et freine avec ses plumes

(*) Expérience vécue para l’auteur au Simba Camp du cratère Ngoro Ngoro en Tanzanie quand il était guide de Safari en Afrique

53

Je pourrais faire ceci (*)

Il y a mieux et plus simple

/ destructeur de portance + aérofrein /

Tu peux adopter un système qui sort de l’aile, détruit la portance (SPOILER) sur une partie importante de la voilure et crée une traînée très important qui freine l’appareil. Ainsi, à 100 km/h tu peux descendre à 4 m/s, ce qui réduit ta finesse à la valeur 28 m/s / 4 m/s = 7 (**)

Il s’agit de vitesses par rapport à la masse d’air. Avec vent de face la pente de descente est plus accusée

(**) Au lieu de 0,5 à 1 m/s en vol normal (par rapport à la masse d’air)

Je peux contrôler ma descente en les sortant plus o moins et, en bout de course ça agit sur le frein

(**) Chiffres proches des performances de l’actuel « planeur école moyen », dénuée de volets, dont la finesse est f ≥ 30

(*) Ça a été essayé par les avions, dans les années trente, sans grand succès

Cet album, suite de l’Aspirisouffle, se continuera avec un autre, en cours de réalisation, consacré aux phénomènes aérologiques et météorologiques, dont le titre sera : LE CHARPENTIER DES NUAGES